- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产4万吨动力电池防护板项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2109-410322-04-01-719860 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 朱存良 | 联系方式 | 135****1372 |
| 建设地点 |  | 洛阳市孟津县送庄镇 |  |  |
| 地理坐标 |  | 东经112°34′22.765″，北纬34°46′31.891″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30 石墨及其他非金属矿物制品制造 309 其他 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 13000 | 环保投资（万元） | 68.7 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.53 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13200 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 《洛阳循环经济园发展规划》（2011~2020） 审批机关：洛阳市人民政府 审批文号：洛政文[2012]167号；2013年10月15日洛阳市人民政府《关于孟津县扩大洛阳循环经济园区南区范围的批复》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 《洛阳循环经济园发展规划（2011~2020）环境影响报告书》 审查机关：洛阳市环境保护局 审查文件名称及文号：《洛阳市环境保护局关于洛阳循环经济园区发展规划环境影响报告书的审查意见》（洛市环监[2012]62号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 1、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》 洛阳循环经济园区位于孟津县县城东部的送庄镇、平乐镇和会盟镇境内，创立于2012年，园区以“一区两园”布局组成，总规划面积5.3km2，其中南园南起梁新路南300m，北至焦枝铁路，东起二广高速路，西到新裴路，面积2.67km2。北园南起梁周路，北至金达路，东至河洛路东250m，西至西环路，面积2.63km2。 2012年12月13日，洛阳市人民政府对《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）》进行了批复。2013年，孟津县人民政府根据国家对“城市矿产”示范基地的建设要求向洛阳市人民政府请示将洛阳循环经济园区南园的范围扩大，2013年10月15日，洛阳市人民政府对该请示进行了批复（批复见附件），同意洛阳循环经济园区南园范围扩大，园区扩大后，南园的范围为南至连霍高速，东至洛常路，西至南北大道约700m，北至焦枝铁路西段延伸至裴坡到送庄镇的生产路，新增面积约3km2。 （1）园区主导产业 以循环经济发展为方向，以再生资源产业为重点，依托中再生洛阳投资开发有限公司，大力引进相关产业入驻，促进产业集聚，以产业发展推动园区建设，建成全国重要的“城市矿产”示范基地，中西部地区最大的再生资源产业示范基地，河南省重要的循环经济产业基地。 （2）产业空间布局 在梁周路以北、西环路以东、文体路以南、工业路以西的区域，重点发展以废旧金属深加工产业为主的产业集群；在文体路以北、伏羲路以西区域，重点发展以废电器电子产品综合再利用为主的产业集群；在会盟路以南、工业路以东的区域，引进经济效益好、环境污染小的其他再生资源产业，重点培育延长循环经济产业链条；在北园中部，依托科技研发用地，作为整个循环园区的高科技产业孵化基地；发挥南环路、洛常路对外交通优势，在园区的东南部配套建设物流园区和仓储区，形成仓储物流区。 （3）园区准入条件 ①应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； ②在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； ③建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； ④环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； ⑤入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。 （4）用地规划 洛阳循环经济园区一类工业用地主要布局在园区北园紧邻生活区；二类工业用地主要布局在黄河渠以北，一类工业用地以南和南园规划保留的工业用地；三类工业用地主要分布在黄河渠以南，常年盛行风的下风向和南园规划保留的工业用地。 本项目位于洛阳循环经济园区南园扩大范围内，项目属于非金属矿物制品行业，产品为组装电池组使用的防护板，生产过程中使用的辊道炉、电窑均采用电加热，项目用地为工业用地，符合洛阳循环经济园区的准入条件，洛阳循环经济园区管委会已同意本项目入驻（准入证明见附件）。 2、《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》 《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》由河南省科学院地理研究所编制完成，洛阳市环境保护局于2012年12月25日为其出具了审查意见（洛市环监[2012]62号）。根据《洛阳循环经济园区发展规划（2011-2020）环境影响报告书》，规划环评提出的环境准入条件见下表。 表1 洛阳循环经济园区环境准入条件 项目类别; 环境准入条件. 鼓励行业; （1）能够延长园区产业链条的，国家产业政策鼓励的再生铜、再生钢等再生金属和再生塑料等再生资源精深加工项目； （2）高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。. 限值行业; （1）不能利用园区已入驻企业产品资源的高耗能、重污染项目； （2）国家产业政策限制类项目。. 禁止行业; （1）酿造、印染、制革、电镀、刚玉、金刚砂等高耗能、重污染、废水排放量大的项目； （2）不符合国家产业政策要求的项目。. 允许行业; 不属于禁止、限制、鼓励行业的其余行业均为允许行业，要求满足： （1）应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求； （2）在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平； （3）建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； （4）环保搬迁企业应进行产业和生产技术的改造升级，达到国家相关规定要求； （5）入园区项目工业炉窑应选用轻油、煤气等清洁能源，禁止使用燃煤，除工艺有特殊要求外，应依托园区集中供热、供气设施，不新建煤气发生炉和燃煤锅炉。. |
|  | 本项目为非金属矿物制品项目，位于孟津区送庄镇东山头村，洛阳循环经济园区内，项目用地为工业用地，符合园区用地规划及准入条件，洛阳循环经济园区管委会已出具本项目准入证明（见附件），允许入驻。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业结构调整目录 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》：本项目不属于该目录中鼓励类、限制类、淘汰类，为允许建设项目。本项目工艺装备和产品不属于其中淘汰落后条款之列。本项目符合国家相关产业政策。 2、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》 本项目各生产设备均不在《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》第一批、第二批、第三批和第四批范围内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 3、《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》 本项目生产工艺装备和产品均不在《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》范围内，符合河南省相关政策。 4、“三线一单” 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号），我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 本项目位于孟津区送庄镇，属于重点管控单元。 （1）生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区送庄镇，系租用洛阳慎远耐火材料有限责任公司（以下简称“慎远耐火材料”）闲置厂区进行建设，属于工业用地，符合送庄镇土地利用总体规划。不在孟津区生态保护红线和一般生态空间范围内。 饮用水源保护区划调查：根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号）文，孟津区送庄镇地下水井（共1眼井），一级保护区范围：取水井外围50米的区域。送庄镇地下水井位于送庄村，位于本项目西北1.69km处。因此，本项目厂址未在水源保护区范围内，且相距较远，符合饮用水源保护规划。本项目与饮用水源保护区位置关系详见附图8。 文物调查：邙山陵墓群位于河南省洛阳市孟津区境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津区常袋乡酒流凹村——洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村——山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵墓群保护范围分为：西段（北魏陵区）、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）；建设控制地带分为西段、中段、东段和夹河段。 项目位于孟津区送庄镇东山头村，依据《孟津县重点文物分布图》可知，本工程项目位于邙山陵墓群（中段）保护范围内。本项目租用洛阳慎远耐火材料有限公司现状厂区进行建设，该厂区建设于2007年，已由孟津县文物局进行过文物勘探，本项目建设内容不存在爆破、钻探等作业，不会对文物保护区产生影响。本项目与文物关系图详见附图7。 （2）环境质量底线 本项目所在区域孟津区2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目南侧850m处后沟村非甲烷总烃监测值满足《大气污染综合排放标准详解》中的小时浓度限值2.0mg/m3要求。 根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中黄河渠水质监测数据，其水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目区域地表水黄河渠环境较好。 本项目各厂界噪声现状监测值，均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。项目厂界声环境质量具有一定环境容量。 本项目运行过程中产生的噪声通过厂房隔声等降噪措施，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 本项目生活污水经化粪池处理通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂。 废气经废气治理措施处理后，能够实现稳定达标排放；项目产生固体废物均妥善处置，零排放。 本项目各项污染物可以做到达标排放，项目建设不会明显增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。 （3）资源利用上线 本项目位于孟津区送庄镇洛阳循环经济园区内，不在高污染燃料禁燃区范围内，项目使用能源均为电能，由孟津区电网统一提供；项目用水由区域供水管网提供，不涉及自备井取水；项目系租用慎远耐火材料闲置厂区，项目用地为工业用地，符合规划要求，不属于河南省土地资源重点管控区；本项目不涉及岸线管控。综上所述，本项目符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于孟津区送庄镇，区域环境管控单元编码为ZH41032220004，属于重点管控单元，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相关内容对本项目进行分析。 表2 洛市环[2021]58号相关内容及相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 污染物排放管控. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目为非金属矿物制品行业，生产过程中排放污染物为颗粒物及VOCs，排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，豫环攻坚办[2017]162号，以及《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》相关要求。新增污染物拟采用区域污染源倍量替代。本项目食堂产生的油烟经油烟净化器处理后经排气筒排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相关要求。 5、孟津县送庄镇总体规划（2018-2035） 根据《孟津县送庄镇总体规划》（2018-2035），送庄镇规划范围包括镇区、洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围部分。 规划中将洛阳循环经济园区原有南园西北部部分及洛阳循环经济园区南园扩展范围定为循环经济示范产业园区。具体的产业定位及发展重点如下： 循环经济示范产业园定位：辐射河南、河北、陕西、山西、山东、湖北、江苏、安徽等省市大中原地区的再生资源产业示范基地，将成为国内装备技术先进、中部地区最大的再生资源产业示范基地。 循环经济示范产业园发展重点：成立中原再生资源交易中心，创立“城市矿产—电子商务”合作新模式，搭建平台，打造再生金属中原价格指数，推动地区再生资源行业由传统贸易向电子交易转变，依托交易中心为企业提供配套的交易交收、仓储物流、资金信息服务。 本项目位于洛阳循环经济园区南园扩展范围，在送庄镇规划范围内，用地为工业用地，符合孟津县送庄镇总体规划--土地使用规划（2018-2035）。送庄镇人民政府已出具证明“项目地点位于洛阳市孟津区循环经济园区，该项目已于2021年9月1日在区发改委备案。该项目不涉及新增用地，同意洛阳品川新材料科技有限公司年产4万吨动力电池防护板项目入驻我镇”。 6、洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办（2020）14号）相符性分析 表3 与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》相符性分析一览表 文件要求; 本项目实际情况; 相符性. （一）污染治理任务. - 工业无组织排放全面控制到位; （1）工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；工业堆场在严格执行“三防措施”（即场地硬化地下防渗漏、分类堆存地面防流失、表面覆盖空中防扬散）的基础上，全面落实“场地硬化、机械湿扫，流体进库、密闭传输，喷淋降尘、湿法装卸，车辆冲洗、密闭运输”的无组织排放控制措施。所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目原材料均采用编织袋盛装，不拆包分类堆存在密闭原料仓库内，卸料直接在原料仓库内进行。混料过程产生的粉尘经集气罩收集后进入覆膜滤袋除尘器进行处理后通过15m高排气筒有组织排放。混合后物料通过密闭的螺旋输送机输送至搅拌工序进行湿法搅拌；原料仓库内地面进行硬化。建设有专门的成品仓库。全厂无露天作业、露天堆放。; 符合. 3.扩大工业企业用电监控范围; 2020年9月底前，在未加装污染物排放在线监测设施的中小企业中加装用电监控设施，用电监控设施与市局平台联网。主要涉及电线电缆制造企业、非金属矿产开采加工企业、焊材工业、有喷涂工艺的机械制造加工企业、有热处理工艺的机械制造加工企业、钢制家具企业、矿石开采加工企业、磨料磨具粉砂企业、耐火材料企业、石材开采加工企业。非电力设备开采加工的免装用电监控设施。; 本项目拟于主要生产设施及废气处理装置处安装用电监控系统，并按要求与市局平台联网。; 符合. 2.严格排污许可管理; 深入实施固定污染源排污许可清理整顿工作，全面摸清2017-2019年排污许可证核发的重点行业排污单位情况，核准固定污染源底数，清理无证排污单位，实行登记管理，做到应发尽发。2020年底前所有固定污染源全部纳入排污许可管理。严格依证监管，规范排污行为，加大执法处罚力度，对无证排污单位，依法严厉查处。; 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于二十五、非金属矿物制品业30 70石墨及其他非金属矿物制品制造309 其他非金属矿物制品制造3099，实行排污许可登记管理，拟于项目建成投产前完成排污许可登记。; 符合. 由上表可知，本项目的建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办（2020）14号）中相关要求。 7、洛阳市污染防治攻坚战领导小组《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号） 表4 本项目与洛环攻坚[2021]5号文件相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级. 2严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。（2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 本项目不属于高耗能、高排放行业。符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求。严格执行“三同时”制度。同时按照洛阳2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南差异化管控措施要求进行建设。; 符合. 6.持续排查整治“散乱污”企业。完善“散乱污”排查整治长效工作机制，压实县（区）、乡镇（街道）主体责任，加强环境监管和巡查检查，实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，确保全方位、全覆盖、无缝隙监管，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业在乡村死灰复燃、异地转移。强化部门联动和联合执法，对已整治的“散乱污”企业要定期开展“回头看”，持续巩固“散乱污”企业治理成效，确保动态清零。; 本项目为新建项目，正在办理环评手续，项目生产过程中产生的废气、废水、固废均可得到妥善处置。不属于“散乱污”企业; 符合. （五）全面推进重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理. 2.开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和我省大气污染排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、铝工业、焦化、碳素、陶瓷、砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业炉窑、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境违法行为……; 本项目生产的工程中使用的蒸汽养护箱、干燥炉、辊道炉、电窑，均采用电加热，无污染物排放。; 符合. 洛阳市2021年水污染治理攻坚战实施方案. （四）深化流域综合治理. 12.实施工业企业废水深度治理。严格控制水环境承载力相对较弱的重点区域、重点流域项目环境准入，对不能达到水功能区目标或政府责任目标的水体，严格控制排放总量；对不能达到《河南省黄河流域污染物排放标准》（DB412087-2021）的工业企业，实施废水深度治理，降低污染物排放浓度和总量。加快实施钢铁、石化、化工、有色、建材、纺织、造纸等行业绿色化改造。全面推行清洁生产，依法“双超双有高耗能”行业实施强制性清洁生产审核。持续开展涉水，“散乱污”企业排查整治。严防已关闭企业死灰复燃。; 本项目位于孟津区送庄镇，所在区域不属于水环境承载力相对较弱的重点区域，本项目生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂，满足相关要求。; 相符. （五）做好水生态环境管理基础工作. 19.严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平，推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 本项目满足“三线一单”相关要求，本项目不属于高耗水、高排放工业项目。; 相符. 洛阳市2021年土壤污染治理攻坚战实施方案. （三）防范工矿企业用地新增土壤污染. 9.严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 本项目为非金属矿物制品行业，且本项目厂区生产区域及道路均已硬化，对土壤环境影响较小。; 相符. 由上表可知，本项目符合洛阳市污染防治攻坚战领导小组《关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》中的相关规定。 8、洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》的通知（洛环攻坚办[2021]18号） 为加快推进我市挥发性有机物（以下简称“VOCs”）治理，有效遏制臭氧污染，持续改善我市空气质量，按照《生态环境部关于印发2020年挥发性有机物治理攻坚方案的通知》（环大气[2020]33号）要求，结合我市实际，制定本方案。 本项目与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析见下表。 表5 本项目与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》相符性分析 主要内容; 本项目相符性分析; 是否符合. 二、主要任务. 3.全面提升VOCs无组织防治水平。2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目为非金属矿物制品行业，设立有专门原辅材料仓库，物料转移均在密封袋内；干燥、烧结工序产生有机废气全部经出气孔连接管道引至VOCs治理设施进行处理并达标排放。; 符合. （四）强化VOCs环境监管 1、严格建设项目环境准入 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；…严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。…在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目为非金属矿物制品行业，不属于规定的重点行业，生产过程中排放有VOCs，严格按照规定实行区域内VOCs排放削减替代。本项目系租用慎远耐火材料现有厂区进行建设，位于邙山陵墓群保护范围，该厂区已于2007年由孟津县文物管理局对该厂区占地范围内进行勘探。; 符合. 3.提升监测监控能力 进一步扩大VOCs企业排放在线监控设施安装范围，2021年9月底前，石油炼制、石油化工、现代煤化工等三大行业企业要全部建设VOCs排放在线监控设施；5月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、炼焦、岩棉制造等行业VOCs年排放量1吨以上的企业，要建设安装VOCs排放在线监控设施，并与市生态环境局平台联网。; 本项目为非金属矿物制品行业，不属于重点行业，且VOCs排放量小于1吨，暂不安装在线监控设施。; 符合. 由上表可知，本项目符合《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》中的相关规定。 9、《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号） 本项目属于非金属矿物制品行业，未纳入国家和省级重点行业，生产过程中涉及混料、破碎等工序，产生的大气污染物为颗粒物，干燥工序、烧结工序产生的大气污染物为VOCs，分别按照涉颗粒物、涉VOCs排放工序差异化管控措施执行。 表6 项目与洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的相符性分析 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 本项目; 相符性. 涉颗粒物排放工序. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目生产以电为能源。; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类项目；不属于河南省和洛阳市明确列入限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理技术; 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）; 本项目采用覆膜滤袋除尘器，设计除尘效率为99%。; 符合. 无组织管控要求; 物料装卸; 车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目的原料为各类粉料及颗粒料，均带包装运输，装卸。; 符合. 物料储存; 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。; 本项目原料为袋装物料，日常储存于封闭式的原料仓库内，四周围墙及顶棚完整完好，库内地面全部硬化，原料仓库进出大门设置为硬质材料门。产品经包装后储存于成品仓库内。; 符合. 物料转移和输送; 粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 本项目物料在厂内采用螺旋输送机输送，并在上料口处及混料机处设置集气罩收集含尘气体，并引至覆膜滤袋除尘器进行处理。; 符合. 成品包装; 卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 本项目产品不产尘，包装过程不产尘。; 符合. 工艺过程; 各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目生产工艺中混料、不合格品破碎工序会产生粉尘颗粒物，拟在各产尘点处设置集气罩收集废气，并通过覆膜滤袋除尘器处理后排放。; 符合. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目厂区内道路均进行硬化，并定期清扫、洒水。其他未利用地进行绿化。; 符合. 排放限值; 1.PM排放浓度不超过10mg/m3； 2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 本项目最大颗粒物排放浓度为8.95mg/m3。; 符合. 监测监控要求; 1.重点排放单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 本项目为新建项目，暂不安装烟气排放自动监控设施，项目建成后若列入重点排放单位名录，严格按照生态环境部门要求安装相关监控设施。 本项目拟于涉气工序主要生产设备及污染治理设施处安装用电监管设备，并与市生态环境部门用电监管平台联网。 有组织排放口按照排污许可要求安排自行监测。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目为新建项目，正在办理相关手续。拟严格按照国家及地方规定编制、申报并保管相关环保档案。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目为新建项目，尚未开始建设，建成后，拟按照要求建立相关台账记录。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目拟设1名专职人员分管环保相关工作。; 符合. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源； 2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆；3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，拟申报A、B级企业是，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目拟参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 符合. 涉VOCs排放工序. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目生产以电为能源。; 符合. 原辅材料; 1.使用粉末涂料； 2.使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品。; 本项目采用木质素及聚乙烯醇作为粘结剂，无涂料使用。. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类项目；不属于河南省和洛阳市明确列入限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理技术; 废气收集采用侧吸式罩、槽边排风等高效技术，实现微负压收集；蘸油热处理工序全密闭，油雾废气采用多级回收+VOCs治理技术或直接回加热炉焚烧技术；VOCs废气采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧）进行最终处理，或采用活性炭吸附（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）等高效处理工艺; 本项目干燥工序及烧结工序产生VOCs经出气孔管道收集后引入UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒排放。; 符合. 无组织管控要求; 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 本项目的木质素、聚乙烯醇均为固体料，采用密封袋盛装，在封闭式的原料仓库内不拆包储存。; 符合. 物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本项目各生产线混合后物料，均采用密闭式螺旋输送机输料。. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 本项目在干燥工序以及烧结工序产生的含VOCs废气经收集后全部引至UV光催化氧化+活性炭吸附装置进行处置。. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目厂区内道路均进行硬化，并定期清扫、洒水。其他未利用地进行绿化。; 符合. 排放限值; 1.全厂PM和NMHC有组织排放浓度分别不高于不超过10、20mg/m3； 2.VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；废气去除率达不到80%或无有组织排放口的，生产车间或生产设备无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界任意1hNMHC平均浓度低于2mg/m3。 3.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 本项目最大颗粒物排放浓度为8.95mg/m3。VOCs有组织最大排放浓度为11.88mg/m3。同时本项目VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和82%。; 符合. 监测监控要求; 1.重点排放单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网； 4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 本项目为新建项目，暂不安装烟气排放自动监控设施，项目建成后若列入重点排放单位名录，严格按照生态环境部门要求安装相关监控设施。 拟于涉气工序主要生产设备及污染治理设施处安装用电监管设备，并与市生态环境部门用电监管平台联网。 有组织排放口按照排污许可证要求进行安排自行监测。; 符合. 环境管理水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目为新建项目，正在办理相关手续。拟严格按照国家及地方规定编制、申报并保管相关环保档案。; 符合. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； 4.主要原辅材料、燃料消耗记录； 5.电消耗记录。; 本项目为新建项目，尚未开始建设，建成后，拟按照要求建立相关台账记录。; 符合. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训从业经验等）。; 项目拟设1名专职人员分管环保相关工作。; 符合. 运输方式; 1.物料、产品公路运输全部使用国五及以上排放标准重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源； 2.厂内车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 本项目运输车辆全部使用达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆，厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000 万及以上的企业，拟申报A、B级企业是，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目拟参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 新能源是国家重要发展战略，近年来，随着国家政策的大力扶持，以电动汽车为代表的新能源产业迅猛发展，锂电产业随之得到了快速发展。随着相关配套行业也迅速发展，动力电池防护板是组装锂电池电池箱时必不可少的，主要是对电池组起到防撞击作用，以及在电池起火时延长火焰向外蔓延的过程，以及抵挡电池爆炸时所产生的冲击力。 洛阳品川新材料科技有限公司通过对市场上现有动力电池防护板质量问题进行深入研究，开发研制出完全满足使用要求，且成本较低且质量满足市场需求的动力电池防护板。 在此背景下，洛阳品川新材料科技有限公司（统一社会信用代码：91410307MA9FM1Q56J）于孟津区送庄镇租用洛阳慎远耐火材料有限责任公司闲置厂区，投资13000万元建设年产4万吨动力电池防护板项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目须进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2021年版）（生态环境部部令第16号）的相关要求，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业30 石墨及其他非金属矿物制品制造309 其他”，故应编制环境影响报告表。 2、主要工程内容 本项目系洛阳品川新材料科技有限公司（统一社会信用代码：91410307MA9FM1Q56J）租用洛阳慎远耐火材料有限责任公司（简称“慎远耐火材料”）闲置厂区（面积13200m2）及办公用房进行建设。项目主要工程内容见下表。 表7 项目主要工程内容一览表 工程建设内容; 内容及规模; 备注. 主体工程; 原料仓库; 钢构，630m2; 新建. 压制成型车间; 钢构，986m2. 浇注成型操作间; 钢构，384m2. 烧结车间; 钢构，2750m2; 将厂区内现有1车间45m×18m，2车间45m×24m，以及中间原有空地进行连通后改装为烧结车间. 成品仓库; 钢构，900m2; 新建. 仓库; 钢构，672m2; 厂区内现有3车间12m×20m，料棚12m×36m，主要储存设备零部件，模具，机油、液压油等. 辅助工程; 办公用房; 砖混，1008m2; 租用现状. 餐厅; 440m2; 租用现状. 公用工程; 供水; 市政供水; 依托现状. 供电; 接自孟津电网; 依托现状. 环保工程; 废水; 生活废水; 隔油池+化粪池（10m3）+市政污水管网; 新建隔油池，化粪池依托现状，本次项目拟将化粪池排水接入市政污水管网. 废气; 混料粉尘; 集气罩+覆膜滤袋除尘器（TA001-TA002）+15m高排气筒P1; 新建. 不合格品破碎废气; 集气罩+覆膜滤袋除尘器（TA002）+15m高排气筒P1; 新建. 干燥废气; 冷凝器+干燥棉+UV光催化氧化+活性炭吸附（1套，TA003）+15m高排气筒P2; 新建. 烧结废气; 抽气管道+UV光催化氧化+活性炭吸附（共3套，TA004--TA006）+15m高排气筒P2; 新建. 食堂油烟; 油烟净化器+排气筒P3; 新建，排气筒高度高于建筑物屋顶. 噪声; 厂房隔声; /. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾桶若干; 新建. 一般固废; 一般固废暂存处15m2; 新建. 不合格品; 不合格品暂存处20m2; 新建. 危险废物; 危废暂存间10m2; 新建. 其他; 道路及绿化; 5430m2; 依托现状. 3、生产规模及产品方案 本项目具体产品方案及规模如下。 表8 项目产品方案及规模 单位：t/a 序号; 产品方案; 产量; 规格. 1; 动力电池防护板; 20000; 面积0.2-2m2，厚度80-150mm. 4、主要原辅材料及能源消耗 本项目具体原辅材料及能源消耗见下表。 表9 项目原辅材料用量表 序号; 名称; 年用量; 厂区最大储存量（t）; 备注. 1; 铝矾土; 5400t/a; 1350; 颗粒料. 4600t/a; 1150; 粉料. 2; 高铝水泥; 6000t/a; 1500; 粉料. 3; 硅石; 4000t/a; 1000; 颗粒料. 1000t/a; 250; 粉料. 4; 六铝酸钙; 4800t/a; 1200; 颗粒料. 3200t/a; 800; 粉料. 5; 二铝酸钙; 2400t/a; 600; 颗粒料. 1600t/a; 400; 粉料. 6; 铝酸钙水泥; 1000t/a; 250; 粉料. 7; 堇青石; 1200t/a; 300; 颗粒料. 800t/a; 200; 粉料. 8; 尖晶石; 1200t/a; 300; 颗粒料. 800t/a; 200; 粉料. 9; 刚玉; 1200t/a; 300; 颗粒料. 800t/a; 200; 粉料. 10; 氧化铝; 1200t/a; 300; 颗粒料. 800t/a; 200; 粉料. 11; 木质素; 200t/a; 50; 粘结剂，袋装，25kg/袋. 12; 聚乙烯醇; 200t/a; 50; 粘结剂，袋装，25kg/袋. 13; 水性脱模剂; 1t/a; 0.2; 外购成品，塑料桶装. 14; 液压油; 0.1t/3a; 0.05; 外购成品，塑料桶装. 15; 机油; 0.5t/a; 0.05; 外购成品，塑料桶装. 16; 水; 4570m3/a; /; 市政供水. 17; 电（万kW·h/a）; 2000; /; 市政供电. 本项目设有封闭的原料仓库，安装有硬质门，日常处于常闭状态，原料的卸载在仓库内进行，无露天作业。本项目原材料分为颗粒料及粉料，颗粒料粒径约为1-8mm，粉料为200-320目，采用25kg、50kg、吨包编织袋盛装，在封闭的原料仓库内分区带包装储存，原料在原料仓库内最大储存量为生产3个月的存量。原料在储存及转运至生产线的过程中，保持盛装容器完整，在混料机进料口处由人工完成拆包投料。混合后物料由螺旋输送机输送至真空搅拌机或捏合机。 成品经包装后于成品仓库内有序堆放。 铝矾土：又称矾土或铝土矿，主要成分是水合氧化铝，密度3.45g/cm3，硬度1~3，不透明，质脆。不溶于水，能溶于硫酸、氢氧化钠溶液。 高铝水泥：是指一种快硬、高强、耐热及耐腐蚀的凝胶材料。以铝酸盐为主要矿物成分的水泥，又称为铝酸盐水泥。具有早强特性、水化热较大、抗硫酸盐侵蚀性能强、耐高温性好等特性。 硅石：主要成分为二氧化硅。在自然界中存在有结晶二氧化硅和无定形二氧化硅两种。外观一般呈乳白色、灰白色、淡黄色以及红褐色。 六铝酸钙：化学式CaO·6Al2O3，存在于自然界的黑铝钙石中，是CaO--Al2O3二元系统中铝含量最好且熔点最高的化合物，属于六方晶系。密度是3.795g/cm3，熔点为1875℃。 二铝酸钙：化学式为CaO·2Al2O3，熔点为1765℃，热膨胀系数非常低，200℃为1.4×10-6℃-1，1400℃为4.4×10-6℃-1。 铝酸钙水泥：是以一铝酸钙、二铝酸钙为主要矿物成分的水泥。是以天然铝矾土或工业氧化铝与碳酸钙按一定比例配合，经煅烧或电熔而制成的，也可用铁矾土与石灰石配合经熔融而制成。 堇青石：Cordierite或Iolite，Dichroite，是一种硅酸盐矿物，内含物亦有相当大的变易，有赤铁矿、针铁矿、磷灰石、锆石或其他的气液二相包裹体，为微黄白色、绿色、褐色和灰色等，呈玻璃光泽，透明至半透明，折射率为1.542~1.551，硬度为7~7.5，相对密度：2.60g/cm3，为斜方晶系，短柱状。 尖晶石：采用Al2O3含量98.5%以上的工业氧化铝和MgO含量95%以上的优质轻烧镁粉，经多级均化工艺，在超高温电熔炉熔融而成，具有体积密度大，矿物相含量高，晶粒发育良好，结构均匀，质量稳定，有良好的抗侵蚀、腐蚀、剥落能力，抗磨蚀能力，耐高温等性能特点。 刚玉：熔融氧化铝，它是以煅烧氧化铝或工业氧化铝为原料，在电弧炉内高温熔化而成，Al2O3≥99%，白色，块料，显气孔率6%~10%，主晶相为α-Al2O3，晶体为长条形和菱形，而且往往呈骸状晶体。它的粒度有粗有细，粗的有8-12mm的，细的有2000目。 氧化铝：化学式为Al2O3，是一种高硬度的化合物，熔点为2054℃，沸点为2980℃。难溶于水的白色固体，无臭、无味、质极硬，易吸潮而不潮解。相对密度为3.97g/cm3，熔点为2050℃。 木质素：黄褐色粉末，水分3%-7%，是由苯丙烷单元通过碳-碳键和醚键连接而成的无定形聚合物，是植物界中储量仅次于纤维素的第二大生物质资源。是构成植物细胞壁的成分之一，具有使细胞相连的作用。具有很强的分散性，是一种表面活性物质，能吸附在各种固体质点的表面上，可进行金属离子交换作用，也因为其组织结构上存在各种活性基，因而能产生缩合作用或与其他化合物发生氢键作用。可用于陶瓷制品分散、粘结、减水增强剂，提高成品率70%-90%。木质素裂解温度为230℃。 聚乙烯醇：别名PVA，化学式为[C2H4O]n，外观是白色片状、絮状或粉末状固体，无味。溶于水，不溶于汽油、煤油、植物油等。相对密度1.27~1.31g/cm3，折射率为1.49~1.52，加热到200℃开始分解，引燃温度为410℃。由醋酸乙烯酯经皂化而成。 水性脱模剂：是一种介于模具和成品之间的功能性物质。由水性高分子成膜物质为主剂配以多种活性助剂经科学的加工工艺制成。脱模剂有耐化学性，在与不同树脂的化学成份（特别是苯乙烯和胺类）接触时不被溶解。脱模剂还具有耐热及应力性能，不易分解或磨损；脱模剂粘合到模具上而不转移到被加工的制件上，不妨碍喷漆或其他二次加工操作。 5、主要生产设备 本项目生产工艺主要为称重、混料、机械搅拌、真空搅拌、压制成型、蒸养、干燥、烧结等。主要生产设备见下表。 表10 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 1; 混料机; 5T; 4台; 物料混合. 2; 捏合机; 2T; 4台; 机械搅拌工序使用. 3; 真空搅拌机; 2T; 4台; 真空搅拌工序使用. 4; 真空罐; 2m3; 4台; 真空搅拌机配套使用. 5; 真空泵; /; 4台; 真空搅拌机配套使用. 6; 自动液压机; 1250T; 4台; 压制成型. 7; 振动台; 1-1.5m2; 10台; 浇注成型设备. 8; 蒸汽养护箱; 15m3; 4台; 采用电加热产生水蒸汽. 9; 干燥炉; 15m; 4台; 加热干燥用，采用电阻加热. 10; 辊道炉; 45m; 4台; 连续生产辊道炉，采用电阻加热. 11; 电窑; 4m2; 6台; 采用电阻加热. 12; 对辊机; /; 1台; 烧结后不合格品破碎使用. 13; 电子磅; /; 1; 称重. 14; 空压机; ZLS20I/8; 1台; /. 15; 储气罐; 1000L; 1台; /. 16; 塑料薄膜缠绕机; /; 1台; 产品包装使用. 17; 叉车; 5T; 4台; /. 18; 梁式吊车; /; 4台; /. 注：所用设备中无《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中明令禁止或淘汰设备。 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员100人。工作制度为单班制，年工作300天。 7、给排水 （1）给水 本项目用水包括生活用水及生产用水。 1.生活用水 本项目营运期劳动定员100人，厂区设置有食堂，可供20人在厂区就餐，其余人员不在厂区内就餐。参考河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），只食不宿人员生活用水量以50L/人·d计，不食宿人员生活用水量以30L/人·d计，年工作300d。则本项目生活用水量为3.4m3/d，即1020m3/a。 2.生产用水 ①机械搅拌添加水 本项目机械搅拌工序添加水量约为物料量的5%，本项目采用机械搅拌的原料量约为2万吨/a，则添加水量为1000t/a，即3.333t/d。全部采用回用水。 ②真空搅拌添加水 本项目真空搅拌工序添加水量约为物料量的15%，本项目采用真空搅拌的原料量约为2万吨/a，则添加水量为3000t/a，即10t/d。其中7.166t/d采用回用水，2.834t/d采用新鲜水。 ③不合格品回用浸泡用水 本项目干燥工序不合格率约为5%左右，即2000t/a，需采用15%的水进行浸泡，使不合格品变软后回用于真空搅拌工序。用水量约为300t/a，即1t/d。 以上生产用水全部进入产品后经干燥工序、烧结工序后蒸发，不外排。 ④蒸汽养护箱补充新水 本项目蒸养工序采用蒸汽养护箱产生蒸汽进行养护，水蒸汽经冷凝后回流至水箱内循环使用，不外排，每天需补充损耗，每台蒸汽养护箱水箱容积约10m3，损耗以20%计，本项目共设置4台蒸汽养护箱，则每天补充新鲜水量约为8t/d，即2400t/a。 （2）排水 本项目厂区排水采用雨污分流制。雨水随地势排至厂外。 本项目生活污水排污系数按0.8计，则生活污水排放量为2.72m3/d，即816m3/a，生活污水以厂区污水管网收集，经化粪池（食堂废水经隔油处理后）处理后通过市政污水管网，排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。 本项目生产用水中物料搅拌添加用水随工艺进入产品，不合格品浸泡用水随工艺进入产品，进入产品的水份经干燥工序、烧结工序全部蒸发损耗，不外排。蒸汽养护用水全部蒸发不外排。 本项目干燥工序将产品内水份控制在2%左右，则干燥工序共蒸发水分量约为11.666t/d，即3500t/a。该部分水蒸发为水蒸气，经冷凝器冷凝后回流至冷凝器底部水箱内，并通过底部闸阀、管道回流至清水池，回用于搅拌工序。冷凝器冷凝水回收率约为90%。 0.32 3.4 餐饮用水 0.4 隔油池 生活用水 0.32 其他用水 化粪池 市政污水管网 3.0 2.4 2.72 10.499 冷凝 3.333 15.234 新水 7.166 1.167 3.333 搅拌工序添加水 14.333 干燥 真空搅拌添加水 10 2.834 11.834 2.667 1 1 烧结 生产用水 不合格品浸泡用水 蒸汽养护用水 8 8 40 图1 项目水平衡图 单位：m3/d 8、供电 项目用电依托洛阳市孟津区送庄镇电网供给，年用电2000万kWh。 9、平面布置 本项目系租用慎远耐火材料现有厂区进行建设，整个厂区呈矩形，出入口位于厂区北侧，本项目建成后，厂区内共有6栋标准化厂房，1栋办公用房，1栋宿舍楼。本项目使用其中4栋标准化厂房进行建设，其中压制、浇注成型车间及原料仓库为1栋标准化厂房，出入口位于厂房西侧及北侧，烧结车间出入口位于厂房东侧。仓库为现有3车间及料棚改造，作为本项目设备零部件、液压油、机油储存仓库。一般固废暂存处、危废暂存间位于仓库内部。不合格品暂存处位于原料仓库内。本项目所有设备均位于生产车间内，有利于生产和管理的同时避免高噪声设备运行对周边环境的影响，符合环境保护要求，布局合理。厂区平面布置见附图3，生产车间平面布置见附图4。 10、依托关系及可行性分析 （1）供水 本项目用水包括生活用水及生产用水，项目办公区位于厂区办公楼内，厂内已铺设有供水管网，能够满足本项目用水需求。 （2）排水 根据调查，厂区内设置有化粪池1个（容积10m3），用于厂区工作人员生活污水的收集及处理。厂区生活污水现状为经化粪池处理后，由人工清掏肥田。本项目实施后拟将化粪池排污水接入市政污水管网，通过市政污水管网进入送庄镇污水处理厂进行处理。 根据调查，厂区内现有企业（或已取得环评批复）有洛阳慎远耐火材料有限责任公司及洛阳振海车厢有限公司。两个企业均无生产废水外排，慎远耐火材料生活污水产生量为1.6m3/d，振海车厢生活污水产生量为0.6m3/d。本项目与上述企业共用厂区内化粪池，根据工程分析本项目生活污水排放量约为2.72m3/d，即本项目建成后，厂区内企业生活污水排放总量为4.92m3/d，共用厂区内化粪池（容积10m3）进行处理，化粪池停留时间为24h，故该化粪池能够满足本项目的生活污水处理的需要。 （3）办公 本项目办公区租用厂区内闲置办公用房办公，不影响其他企业的办公。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目施工期主要新建厂房2座，对厂区内现有化粪池排水管网进行改造，将出水接入市政污水管网；并对现有厂房进行改造。施工期产生的主要污染为：施工期间地面清理和汽车运输导致的扬尘、废水、施工噪声、施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，设备安装及试运行时产生的噪声、废气、固废、废水等。 地面清理 土建工程 地面硬化 主体工程 废气、噪声、固废、废水 噪声、固废 设备安装 图2 项目施工期工艺流程及产污环节示意图 二、运营期生产工艺及产污环节 本项目动力电池防护板主要加工工艺流程及产污环节见下图。 外购原料 称重 混料 真空搅拌 机械搅拌 压制成型 浇注成型 浸泡 蒸养 破碎 干燥 不合格品 烧结 不合格品 检验 合格品 包装 噪声： 废气： 图3 生产工艺流程及产污环节示意图 生产工艺流程说明： 外购原料：本项目原料为铝矾土、高铝水泥以及硅石等，均为外购原材料，包括颗粒料及粉料，均采用编制袋盛装，在封闭式的原料仓库内不拆包储存。 称重：按照各原料比例，采用电子磅进行分别称重。 混料：将称重后的原料由人工拆包倒入进料口，采用混料机进行混合搅拌约20min。在混料工序产生含尘废气以及设备噪声。 混合好的物料采用螺旋输送机送至下一搅拌工序。并根据产品规格选用不同的坯体制作工艺，当防护板的单块面积≤1m2时选用机械搅拌-压制成型-蒸养工艺，当防护板的单块面积>1m2时选用真空搅拌-浇注成型工艺进行制作坯体生产。 机械搅拌-压制成型-蒸养：将混合后的物料通过螺旋输送机送入捏合机内，并加入5%的水进行机械搅拌30min。捏合机主要是通过捏合机内两个相切的搅拌桨，各自以不同的速度旋转，从而完成捏合搅拌过程。搅拌均匀后的湿料，送至自动液压机，并采用相应的模具（模具内涂刷脱模剂），进行压制成型为定型坯体。压制成型后的坯体放入坯架，送入蒸汽养护箱，在温度80℃的环境下养护12 h，蒸汽养护箱采用设备自带电加热系统加热水箱以产生蒸汽，养护结束后水蒸气经冷凝后回流至水箱内循环使用，不外排。该工序会产生收面多余物料及压制不合格半成品，返回机械搅拌工序重新利用。该过程主要产生设备噪声。 真空搅拌-浇注成型：将混合后的物料通过螺旋输送机送入真空搅拌机内，加入15%的水进行搅拌，待物料搅拌至浸湿结块后，关闭进气球阀，打开抽气球阀，再次启动搅拌机和真空泵进行真空搅拌，搅拌过程随着抽真空排出物料中的气泡，待搅拌均匀后的湿料采用泥浆泵泵入相应的模具中（模具内涂刷脱模剂）进行浇注成型。该工序会产生收面多余物料及浇注不合格半成品，返回真空搅拌工序重新利用。该过程主要产生设备噪声。 本项目搅拌工序使用的捏合机、真空搅拌机，均为密闭式的搅拌设备，且搅拌工序为湿式搅拌，搅拌过程无粉尘外溢。 干燥：经压制成型-蒸养后或浇注成型后的坯体，进入电干燥炉对其进行加热干燥，干燥温度100-120℃，干燥时间为2小时，将坯体含水率控制在2%范围以下，出干燥器，脱模后即为成品。干燥过程中产生的水蒸气自然散失，不再进行收集。经干燥后的产品先由人工进行检视，外观无破损的产品进入烧结工序，检视的不合格品加入15%的水进行浸泡10h后进入搅拌工序回收利用。本项目干燥工序不合格品产生率约为5%。该工序主要产生干燥废气。干燥废气通过出气口风机收集后进入冷凝器内降温冷凝，使水蒸气生产冷凝水，并通过冷凝器底部水箱收集，然后通过水箱底部闸阀排向集水池，作为搅拌用水进行回用。废气中的有机废气通过冷凝器上升，经干燥棉干燥后进入UV光催氧化+活性炭吸附装置处理后排放。 烧结：干燥后的坯体进入烧结工序。本项目烧结工序分别采用电窑和辊道炉进行。其中电窑烧结为非连续性生产，将干燥后的坯体码放在推板上，送入电窑进行烧结，烧结温度1200℃，烧结时间12小时，自然冷却6小时后出窑。窑内压力、温度通过计算机控制。辊道炉为连续性生产，将干燥后的坯体码放至窑尾辊道上进入窑内，烧结时间26小时，其中预热带8小时，高温带10小时，自然冷却8小时，出窑。窑内压力、温度通过计算机控制。 因产品生产原材料中包含木质素、聚乙烯醇有机物，在窑内升温过程中（主要为温度区间200-510℃），因高温分解将产生一定量的有机废气。 检验：经烧结后的产品先由人工进行检视，外观无破损的产品采用轮廓仪进行尺寸检测，检测合格进入包装工序。本项目产品不合格率约为5%，人工检视及设备检测中的不合格品采用对辊机破碎后回用于搅拌工序。 包装：合格产品由人工采用泡沫进行包装后，采用塑料薄膜缠绕机缠绕一层塑料膜后，再使用木质托盘装箱。然后进入产品仓库进行堆存待售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目系租用洛阳慎远耐火材料有限责任公司现有厂区进行建设。慎远耐火材料于2006年7月编制完成《洛阳慎远耐火材料有限责任公司耐火材料生产线一期工程建设项目环境影响报告表》，并于2006年9月取得洛阳市环保局批复，环评批复文号为洛环监表[2006]78号。并于2008年12月通过洛阳市环保局验收，并出具《关于洛阳慎远耐火材料有限公责任司耐火材料生产线一期工程竣工环境保护验收意见》，文号洛环监验[2008]63号。 本项目为新建项目，租用慎远耐火材料闲置厂区进行建设，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）空气质量达标区判定 项目所在地属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市环境保护局公开发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市环境空气质量达标天数为244天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。区域空气质量现状见下表。 表11 区域空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 86; 70; 122.86; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.71; 超标. CO; 第95百分位数年均（mg/m3）; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 最大8小时第90百分位数年均; 166; 160; 103.75; 超标. 由上表结果可知，项目所在区域城市环境空气质量除PM10、PM2.5、O3有所超标外，其余因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。区域环境质量不达标。 （2）评价区域环境空气质量 本次评价借用孟津区2020年环境空气监测数据进行基本污染物环境质量现状评价。常规监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。具体监测结果统计见下表。 表12 2020年孟津区环境空气质量现状监测值 单位：μg/m3 项目; 监测值; 标准值; 最大值 标准指数; 最大超标倍数. SO2; 年均浓度; 7; 60; 0.12; 0. NO2; 年均浓度; 15; 40; 0.38; 0. PM10; 年均浓度; 76; 70; 1.09; 0.09. PM2.5; 年均浓度; 42; 35; 1.20; 0.20. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 111; 160; 0.69; 0. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 0.20; 0. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 目前，孟津区正在落实《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚[2021]5号）、《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》等文件中要求的一系列措施，将不断改善区域大气环境质量。 （3）其他污染物环境质量现状 本项目排放的特征大气污染物为非甲烷总烃，为了解项目区域非甲烷总烃环境质量现状情况，评价借用《洛阳名特智能设备有限公司年产80套高端智能设备技术改进项目环境影响报告表》2020年12月11日~12月17日布设于后沟村（西南850m）处的环境空气监测点的监测数据进行区域环境空气质量评价。具体位置见下表。 表13 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 污染物; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. 经度; 纬度. 后沟村; 112°34´3.915"; 34°46´8.212"; 非甲烷总烃; 2020.12.11-12.17; 西南; 850. 监测结果见下表。 表14 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 单位：mg/m3 点位名称; 监测点坐标; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 经度; 纬度. 后沟村; 112°34´3.915"; 34°46´8.212"; 非甲烷总烃; 时均值; 2.0; 0.25~0.47; 23.5; /; 达标. 由上表监测结果可知，项目所在区域非甲烷总烃小时值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃环境质量标准值2mg/m3的要求。 2、地表水环境 本项目所在区域的主要地表水体为黄河渠，位于本项目厂区北侧5.11km处。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测点位为华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m及下游1000m，监测时间2019年12月17日~19日，2020年1月17日~19日。黄河渠水质执行地表水Ⅲ类标准。监测结果见下表。 表15 黄河渠水质监测结果汇总表 监测断面; 监测时间; 评价因子. pH; COD; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m; 监测值; 7.78~7.92; 12~13; 0.159~0.167; 2.6~2.8; 0.08~0.09; 未检出. 标准指数范围; 0.39~0.46; 0.6~0.65; 0.16~0.17; 0.65~0.7; 0.4~0.45; 0.1. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口下游1000m; 监测值; 7.73~7.88; 18~19; 0.150~0.156; 3.5~3.7; 0.06~0.08; 未检出. 标准指数范围; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.15~0.16; 0.88~0.93; 0.09~0.10; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; 20; 1.0; 4; 0.2; 0.05. 由上表可知，黄河渠华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m、下游1000断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 3、声环境质量现状 为了解项目厂址周围声环境质量现状，本次环评对项目厂区厂界的噪声环境进行了现状监测，监测时间为2021年11月19日~20日。监测结果统计见下表。 表16 噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 监测点位; 监测日期; 监测值. 昼间; 夜间. 东厂界; 2021.11.19; 54; 45. 2021.11.20; 55; 46. 南厂界; 2021.10.18; 57; 46. 2021.10.19; 58; 46. 西厂界; 2021.10.18; 56; 46. 2021.10.19; 57; 46. 北厂界; 2021.10.18; 58; 47. 2021.10.19; 57; 47. 由以上监测结果可知，本项目厂界噪声监测值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，说明区域声环境质量现状较好。 4、生态环境 本项目系租用慎远耐火材料现状厂区进行建设，厂区已经过开发，厂区道路应经过硬化，车间地面已经过硬化，厂内绿化带内均为人工种植冬青、刺槐等常见绿化植物。 5、电磁辐射 本项目为非金属矿物制品制造项目，不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射现状监测。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征，本次评价的主要环境保护目标见下表。 表17 主要环境保护目标一览表 环境类别; 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界距离. X; Y. 大气环境; 项目厂界外500m范围内不涉及大气环境保护目标. 声环境; 项目厂界外50m范围内不涉及声环境保护目标. 地下水环境; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水环境保护目标. 生态环境; 项目不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准： pH：6~9、COD：500mg/L、SS：400mg/L、氨氮：无 2、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2： 颗粒物（其他）：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率（15m）：3.5kg/h；周界外浓度最高点1.0mg/m3。 非甲烷总烃有组织：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率（15m）：10kg/h；周界外浓度最高点4.0mg/m3。 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准： 3类：昼间65dB（A）、夜间55dB（A） 4、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 5、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目营运期工作人员生活污水在厂区总排口新增控制指标为COD 0.1632t/a，氨氮 0.0158t/a。 本项目营运期生活污水经送庄镇污水处理厂处理后，推荐新增总量指标为：COD0.0408t/a，氨氮 0.0065t/a。 本项目废水最终进入送庄镇污水处理厂深度处理，因此总量纳入送庄镇污水处理厂统一监管，本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 本项目VOCs排放量为0.4862t/a，颗粒物排放量为0.4439t/a，拟从洛阳榕拓焦化有限公司削减的大气污染物排放量中进行倍量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目包括新建2座标准化厂房，同时对现有厂房进行改造，并改造厂区生活污水现状排水情况，铺设管道将化粪池排污水接入市政污水管网。施工人数约为20人，工期约60天。施工期主要产生施工扬尘、废水、噪声及固废。具体污染防治措施如下。 1、施工扬尘 施工扬尘污染防治措施如下： （1）回填土方时，应做到随填随压，施工场地临时堆放土方应覆盖土工布，定期洒水。 （2）施工现场按规定设置建筑垃圾集中堆放点，建筑垃圾应集中、分类堆放；施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；生活垃圾应设置专用垃圾箱，做到日产日清。同时严格控制车辆超载，尽量避免沙土撒漏；使用有运营资格的渣土车从事渣土和施工垃圾等的运输。 （3）必须使用商品混凝土和预拌砂浆。施工现场不得大量堆放和储存水泥、砂、石等容易造成扬尘的建筑材料。在场地内堆放的应覆盖土工布，定期洒水。 （4）工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。本项目拟于施工场地出入口设置车辆冲洗装置及沉淀池。 （5）施工现场应保持整洁，建筑工程工地出入口5m范围内应用砼、沥青等硬化，出入口硬化路面不得小于出入口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土、无积水。施工现场进行封闭管理，于大门口醒目位置设置扬尘治理责任公示牌和文明施工扬尘治理标准。施工区域周边设置2.5m以上围挡，围挡顶部设置自动喷淋装置，围挡内侧1m范围内不得堆放料具、土石方等物料，设置巡视保洁制度，保持围挡5m范围内清洁。 （6）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。同时散流体装卸必须采取防风遮挡措施。 （7）施工期间，做到“七个100%”，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密封、土方开挖湿法作业100%落实、建筑面积5000平方米以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程100%安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。 （8）施工区内配置雾炮喷淋车，在施工过程中，对转运土石方、拆除设施等易产生扬尘的工序必须采取降尘和湿法作业措施，全时段保持作业现场湿润无浮尘。 （9）在严格管控期间，每天晚20时至早8时停止一切土石方作业、建筑拆除、渣土车运输等作业。 采取以上措施后，可减轻施工期扬尘对沿途周围环境的影响。随着施工的结束，对环境的影响将消失，因此该本项目施工期对环境空气的影响较小。 2、废水 施工期间的废水主要为施工设备、车辆清洗和混凝土养护所产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。 （1）施工人员生活污水 项目高峰期施工人数约为20人，施拟依托厂内10m3的化粪池对施工人员生活污水进行处理，处理后废水清掏肥田。 （2）施工废水 施工用水涉及混凝土养护、材料拌制等施工工序及车辆冲洗、喷淋降尘等，其中混凝土养护、材料拌制、喷淋降尘等施工活动用水均自然蒸发，不产生废水；施工设备、车辆冲洗将产生一定量的冲洗废水，该废水经沉淀后用于施工场地洒水降尘。 评价要求建设单位施工期在施工出入口设置一座2m3的沉淀池，配置高压冲洗水枪1支，施工设备及车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于施工场地洒水抑尘，不外排。 3、噪声 在施工过程中，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。项目施工期噪声源主要为挖掘机、推土机、装载机、振捣器、汽车式起重机等设备运行噪声，此外还有交通噪声，施工期噪声特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高特征。 为了降低施工期噪声对环境的影响，评价提出以下噪声防治措施： （1）除了工艺要求必须连续作业的施工项目外，其它施工项目严禁在夜间22：00到次日6：00 进行。同时合理安排施工时间，对高噪声设备应采取相应的限时作业和设置临时的隔声屏障等措施，减少施工噪声对周围声环境的影响。 （2）降低声源的噪声强度。尽量选用低噪声设备，同时加强设备的日常维修保养，使施工机械保持良好的运行状态，避免高噪声设备在非正常状态下运转，有效缩小施工期噪声影响范围。 （3）加强施工队伍的教育，提高职工的环保意识，设备装卸尽可能做到轻拿轻放。 （4）施工车辆安排在白天通行，且尽量安排在上午8:00-12:00，下午14:00-20:00之间，避开居民休息时间，禁止夜间运输。 （5）施工期对施工区域周围设置围挡，合理安排时间，尽快完成高噪声作业内容。 项目施工噪声产生的影响属于短期影响，待施工结束后即可消除。施工过程中产生的噪声通过采取以上防治措施后，对周围环境的影响较小。 4、固体废物 施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。 （1）生活垃圾 施工期生活垃圾利用厂区内垃圾箱收集后由当地环卫部门统一收集清运处理。 （2）建筑垃圾 根据《洛阳市城市建筑垃圾管理若干规定》，废弃混凝土、砖等建筑垃圾应及时清运至县容环境卫生主管部门审定的消纳场地处理，本项目建筑垃圾由专用运输车辆清运至建筑垃圾填埋场进行填埋处理。废钢材等可集中收集后定期外售。 （3）弃土 本项目场地地势平坦，剥离的表层腐殖土及开挖土方临时堆放于项目厂区内，施工结束后用于绿化或回填。弃土由专用运输车辆清运至建筑垃圾填埋场进行填埋处理。 针对施工期固体废物，环评建议采取以下措施： ①严格按照设计进行基础分层开挖，尽量多采用原状土进行回填； ②施工场地临时堆放的土方应覆盖土工布，定期洒水； ③在施工场地设置生活垃圾收集桶，集中收集生活垃圾并及时清运。 通过以上措施，项目施工期固废对环境的影响较小。 综上所述，施工期对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将其影响降至最低。随施工期的结束，其影响随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 本项目生产设备无燃煤、燃油及燃气设备，蒸养、干燥及烧结工序均采用电加热。根据生产工艺分析可知，本项目运营期大气污染物主要是混料工序产生的颗粒物，不合格品破碎过程产生的颗粒物，干燥工序和烧结工序产生的有机废气。 1.1废气污染源分析 根据《污染源源强核算技术指南 准则》，污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。新（改、扩）建工程污染源源强的核算，应依据污染源和污染物特性确定核算方法的优先级别，不断提高产污系数法、排污系数法的适用性和准确性。 本项目混料产生的颗粒物、不合格品破碎产生的颗粒物、干燥工序以及烧结工序产生的污染物均采用产污系数法进行核算。 本项目电池防护板生产线原材料混料工序在投料及混合过程会产生粉尘，需要收集处理。本项目物料由粉料及颗粒料组成，物料性质与水泥制品行业类似，参考生态环保部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3021水泥制品制造行业 物料混合搅拌工序颗粒物产污系数为0.13kg/t产品。本项目生产电池防护板产品产量约为4万t/a，则该过程粉尘产生量为5.20t/a。 本项目生产线共设置4台混料机，于每台混料机投料口侧方设置集气罩（1.2*1.0m），混料机设置呼吸口，设置密闭管道将集气罩及呼吸口与覆膜滤袋除尘器（TA001~TA002）进行连接。每2台混料机使用1套覆膜滤袋除尘器。 投料口集气罩距离污染源距离取0.3m，控制风速取0.5m/s，障碍系数取0.75，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中侧吸罩的有关公式： Q=3600C（10h2+A0）v0 其中：C--障碍系数，无边无障碍为1，有边有障碍为0.75；h-集气罩至污染源的距离（m）；A0-集气罩截面积（m2）；v0-边缘控制点的控制风速（m/s）。 项目投料口单个集气罩风量为2835m3/h，混料机单个呼吸口抽气风量为1000m3/h。为保证抽风效果，项目混料工序总设计风量为16000m3/h，要求投料口集气罩尽量靠近废气产生部位，集气罩收集面积覆盖整个投料产尘处，废气收集效率为95%。收集后的废气经2套覆膜滤袋除尘器处理后（TA001、TA002，处理效率99%），通过15m高排气筒（P1）外排。 本项目生产线混料工序年有效工作时间约667h，颗粒物经覆膜滤袋除尘器处理后，有组织排放量为0.0494t/a，排放速率0.0741kg/h，排放浓度为4.63mg/m3。无法收集的粉尘颗粒物无组织排放，无组织粉尘排放量为0.26t/a，排放速率0.3898kg/h。 （2）不合格品破碎粉尘 本项目烧结工序产生的不合格品须经对辊机破碎后进行回用，在破碎的过程中产生粉尘，需要进行收集处理。产污系数参考生态环保部2021年6月11日发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中3099其他非金属矿物制品制造行业破碎工序颗粒物产污系数为1.13kg/t产品。本项目烧结工序不合格品的产生量约为2000t/a，故破碎工序颗粒物产生量为2.26t/a。 本项目共有1台对辊机，对辊机上方设置1个1*1m的集气罩，并配套风量为3000m3/h的风机，设置密闭管道将集气罩与覆膜滤袋除尘器（TA002）进行连接。粉尘收集效率约为95%，覆膜滤袋除尘器处理效率为99%。 本项目烧结后不合格品破碎工序有效工作时间为800h。则本项目破碎工序颗粒物的有组织排放量为0.0215t/a，排放速率为0.0268kg/h，排放浓度为8.95mg/m3，无法收集的粉尘颗粒物无组织排放，无组织排放量为0.1130t/a，排放速率为0.1413kg/h。 本项目混料工序、不合格品破碎工序共用一根15m高排气筒（P1），则P1排气筒颗粒物排放量为0.0709t/a，排放速率为0.1009kg/h，排放浓度为5.31mg/m3。 （3）干燥废气 本项目采用木质素和聚乙烯醇作为粘结剂。相关研究标明木质素在120℃环境下为水份的散失，无其他物质挥发。聚乙烯醇在干燥温度120℃环境下不分解，仅析出未醇化单体等挥发分，如醋酸乙烯、甲醇、醋酸等，本次评价以非甲烷总烃计。聚乙烯醇挥发分约为0.5%，本项目用量约为200t/a，则本项目干燥工序非甲烷总烃产生量约为1t/a。 本项目共设置有4台电干燥炉，产生的干燥废气通过出气口连接管道引至1套冷凝器+干燥棉+UV光催化氧化+活性炭吸附装置（TA003，其中冷凝器为将废气中的水蒸气冷凝为水，UV光催化氧化对非甲烷总烃的处理效率约为40%，活性炭吸附装置对非甲烷总烃的吸附效率约为70%）进行处理。配套风机6000m3/h。废气收集效率为95%，年运行2400h，经处理后通过1根15m高排气筒（P2）排放。 则本项目干燥工序非甲烷总烃有组织排放量约为0.1710t/a，排放速率为0.0713kg/h，排放浓度为11.88mg/m3，无组织排放量为0.0500t/a，排放速率为0.0208kg/h。 （4）烧结过程有机废气 本项目产品需在高温下进行烧结，烧结温度1200℃，在烧结过程中原料中的木质素、聚乙烯醇分解产生的绝大多数的烃类物质会燃烧生成CO2、CO、H2O。烧结工序窑内在升温过程达到分解温度未达到燃烧温度时（200-510℃），会产生一定量的醚类、醇类、酸类等烃类有机废气，本次评价以非甲烷总烃计，产生量约为原料使用量的0.3%，本项目木质素、聚乙烯醇用量共约400t/a，则本项目烧结过程非甲烷总烃产生量约为1.2t/a。根据企业产能设计，辊道炉生产量占产品量的95%，电窑生产量占产品量的5%。因此经辊道炉产生的非甲烷总烃量约为1.14t/a，经电窑产生的非甲烷总烃量约为0.06t/a。 ①辊道炉 本项目共设置有4套辊道炉，产生的烧结废气通过出气口连接管道引至UV光催化氧化+活性炭吸附装置（其中UV光催化氧化对非甲烷总烃的处理效率约为40%，活性炭吸附装置对非甲烷总烃的吸附效率约为70%）进行处置。每2套辊道炉设置1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置，配套风机2000m3/h。共设置2套有机废气处理装置（TA004-TA005），废气收集效率为95%，年运行7200h，经处理后共用1根15m高排气筒（P2）排放。 则本项目辊道炉烧结非甲烷总烃有组织排放量约为0.1949t/a，排放速率为0.0271kg/h，排放浓度为6.77mg/m3，无组织排放量为0.0570t/a，排放速率为0.0079kg/h。 ②电窑 本项目共设置有6套电窑用于烧结工序，产生的烧结废气通过出气口连接管道引至1套UV光催化氧化+活性炭吸附装置（TA006，其中UV光催化氧化对非甲烷总烃的处理效率约为40%，活性炭吸附装置对非甲烷总烃的吸附效率约为70%）进行处置，配套风机3000m3/h，废气收集效率为95%。废气经处理后通过1根15m高排气筒（P2）排放。 电窑废气产生阶段为升温阶段（约2小时），仅对该阶段产生的烧结气体进行收集处理，则电窑废气收集处理装置年运行600小时。 则本项目电窑烧结非甲烷总烃有组织排放量约为0.00103t/a，排放速率为0.0171kg/h，排放浓度为5.70mg/m3，无组织排放量为0.003t/a，排放速率为0.0050kg/h。 本项目干燥工序以及烧结工序共用一根15m高排气筒（P2），则P2排气筒非甲烷总烃有组织排放量为0.3762t/a，排放速率为0.1154kg/h，排放浓度为8.88mg/m3。非甲烷总烃无组织排放量为0.11t/a，排放速率为0.0338kg/h。 C.食堂油烟 项目设置食堂一处，为20名员工提供三餐。食堂内含标准灶头1个，灶头设置集气罩对油烟进行收集，集气罩风机风量2000m3/h，以每日运行3小时，年运行300天计，则职工餐厅油烟废气排放量为6000m3/d，根据对居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油日用量约15g/人·餐，一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本项目取3%。本项目每天就餐员工60人·次，则油烟产生量约为0.027kg/d（8.1kg/a），产生浓度4.5mg/m3。 项目拟设置去除效率90%的标准型油烟净化器处理食堂油烟，经处理后油烟通过排气筒（P3）排放。排气筒设置高于建筑物屋顶，与周边敏感点距离不小于20m。则项目食堂油烟排放量为0.0027kg/d（0.81kg/a），排放浓度0.45mg/m3。可以满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准，油烟允许排放浓度1.5mg/m3，净化设施最低去除效率90%（小型灶）油烟经净化后通过排气筒排放。 本项目废气污染源源强核算结果及参数见下表： |

|  | 表18 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 治理工艺去除率(%); 排污许可废气可行技术; 是否为可行技术; 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 名称; 限值. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 1; 混料; 颗粒物; 5.2; 487; 有组织（P1）; 覆膜滤袋除尘器; 16000; 95; 99; 布袋 除尘; 是; 4.63; 0.0741; 0.0494; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 10; 3.5. 无组织; /; /; /; /; 0.3898; 0.2600; 1.0; /. 2; 不合格品破碎; 颗粒物; 2.26; 941; 有组织（P1）; 覆膜滤袋除尘器; 3000; 95; 99; 布袋 除尘; 是; 8.95; 0.0268; 0.0215; 10; 3.5. 无组织; /; /; /; /; 0.1413; 0.1130; 1.0; /. 3; 干燥; 非甲烷总烃; 1; 69; 有组织（P2）; UV光催化氧化+活性炭吸附; 6000; 95; 82; /; /; 0.1710; 0.0713; 11.88; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 20; 10. 无组织; /; /; /; /; 0.0208; 0.0500; 2.0; /. 4; 辊道炉烧结; 非甲烷总烃; 14; 40; 有组织（P2）; UV光催化氧化+活性炭吸附; 4000; 95; 82; /; /; 6.77; 0.0271; 0.1949; 20; 10. 无组织; /; /; /; /; 0.0079; 0.0570; 2.0; /. 5; 电窑烧结; 非甲烷总烃; 0.06; 33; 有组织（P2）; UV光催化氧化+活性炭吸附; 3000; 95; 82; /; /; 5.70; 0.0171; 0.0103; 20; 10. 无组织; /; /; /; /; 0.0050; 0.0030; 2.0; /. 6; 食堂; 油烟; 8.1kg/a; 4.5; 有组织（P3）; 油烟净化器; 2000; 100; 90; /; /; 0.45; 0.0009; 0.81kg/a; 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准; 1.5; /. |
| --- | --- |

|  | #### 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十五、非金属矿物制品业30 70石墨及其他非金属矿物制品制造309 其他非金属矿物制品制造3099（除重点管理、简化管理以外的）”，实行排污许可登记管理。排放口类型划分及监测计划均按照登记管理排污单位要求执行。 #### 1.3排放口基本情况 本项目排放的大气污染物为颗粒物及非甲烷总烃，排放方式包括有组织排放和无组织排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），本项目有组织大气污染物排放口均为一般排放口，无主要排放口。 #### 本项目大气排放口基本情况见下表。 表19 项目大气排放口基本情况 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）; 排放口类型. 经度; 纬度. 1; DA001; 排气筒P1; 颗粒物; 112°34′26.075″; 34°46′30.805″; 15; 0.6; 常温; 一般排放口. 2; DA002; 排气筒P2; 非甲烷总烃; 112°34′23.254″; 34°46′34.081″; 15; 0.5; 40; 一般排放口. 3; DA003; 排气筒P3; 油烟; 112°34′27.186″; 34°46′33.593″; 高于建筑物; 0.2; 40; 一般排放口. #### 1.4监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目大气监测计划见下表。 表20 项目大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒（P1）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》. 排气筒（P2）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；豫环攻坚办[2017]162号；《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》. 排气筒（P3）; 油烟; 1次/年; 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准. 无组织排放监测点位; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；豫环攻坚办[2017]162号；《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》. 1.5大气环境影响分析 根据环境质量监测数据，本项目所在区域大气环境质量现状除PM10、PM2.5、O3外均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量为不达标区；项目厂区东侧及南侧为洛阳大洋耐火材料有限公司，北侧为名特路，西侧为如意驾校，厂界外500m范围内无大气环境保护目标。项目排放废气主要为颗粒物及非甲烷总烃，混料工序颗粒物、不合格品破碎工序颗粒物经覆膜滤袋式除尘器处理后颗粒物排放浓度均小于10mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2要求，以及《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》PM排放浓度不高于10mg/m3的要求。干燥、烧结工序产生的非甲烷总烃经UV光催化氧化+活性炭吸附装置处理后最大排放浓度为11.88mg/m3，可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）排放标准，同时可以满足《豫环攻坚办[2017]162号》及《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》相关要求；全厂无组织颗粒物经沉降后排放量为0.3730t/a，无组织非甲烷总烃排放量约为0.11t/a。食堂油烟经油烟净化器处理后通过高于建筑物的排气筒排放，与周边敏感点距离不小于20m，可以满足《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准及相关要求。 综上所述，本项目所在区域大气环境质量为不达标区，项目排放的污染物需按要求进行削减替代；周边敏感点距离较远，大气污染物经处理后排放量较小，可达标排放，对周边环境影响很小。 2、废水 本项目运营期仅排放工作人员生活污水。 2.1废水污染源分析 ①生活用水 本项目营运期职工生活用水量为3.4m3/d，年生活用水量为1020m3。生活污水排污系数按0.8计，则生活污水排放量为2.72m3/d，即816m3/a，类比同类企业生活污水水质，生活污水中污染物主要为COD、SS和氨氮，其产生浓度分别为COD：250mg/L，SS：200mg/L，氨氮：20mg/L。则生活污水污染物产生量约为COD：0.2040t/a，SS：01632t/a，氨氮：0.0163t/a。 其中食堂废水经隔油池（容积为1m3）处理后经厂区污水管网进入现有化粪池处理，其他生活污水经厂区污水管网，进入厂区现有化粪池预处理。经化粪池处理后生活污水中污染物浓度为COD：200mg/L，SS：120mg/L，氨氮：19.4mg/L，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生活污水污染物排放量为COD：0.1632t/a，SS：0.0979t/a，氨氮：0.0158t/a。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。 ②生产用水 本项目生产用水包括机械搅拌添加水、真空搅拌添加水、不合格品回用浸泡用水以及蒸汽养护箱补充新水。 其中蒸汽养护箱内水蒸汽经冷凝后回流至水箱内循环使用，不外排，每天需补充损耗，补水量约为8t/d，即2400t/a。全部采用新鲜水。 根据工程分析机械搅拌添加水、真空搅拌添加水、不合格品回用浸泡用水总量约为4300t/a，即14.333t/d。这部分用水为工艺添加水，全部进入产品进入干燥工序。干燥工序加热温度为100-120℃，在该工序产品中水分大部分蒸发散失，产品中留存水分约占产品量的2%。则该工序水分蒸发量约为3500t/a（11.667t/d）。这部分水分以水蒸气的形式进入干燥废气，废气经冷凝器冷凝后，凝结约90%的水分，即3150t/a（10.5t/d）。凝结水随冷凝器落入底部水箱内（容积1m3），并通过底部闸阀排出至外侧清水池内，以回用于搅拌工序。不排水时闸阀未关闭状态，以避免废气排出。 2.2废水处理措施可行性分析 A.化粪池 根据厂区排水管网设计，厂区内生活污水由生活污水管网收集，收集后经化粪池处置后排放浓度可达到《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准及送庄镇污水处理厂收水浓度要求，该部分废水经排水口DW001排入市政污水管网进入送庄镇污水处理厂。该化粪池容积为10m3，设计停留时间24h，据工程分析，厂区内项目（含本项目）生活污水总排放量为4.92m3/d，故该化粪池满足本项目生活污水处理的要求。 B.送庄镇污水处理厂 送庄镇污水处理厂处理规模为3000m3/d，主要收集镇区生活污水和循环园区工业污水。污水处理厂服务范围包括两部分，送庄镇区收水范围：北至送庄北沟，南至东山头，西至梁跃路，东至护庄；洛阳循环经济园区（南园）收水范围：东到洛常路，西至新裴路，南到G30，北至焦枝铁路。本项目位于其收水范围内。送庄镇污水处理厂设计进水水质为COD：350mg/L，BOD：160mg/L，氨氮：30mg/L，悬浮物：250mg/L，污水二级处理采用A2/O生物处理工艺，深度处理采用应用广泛的混凝、沉淀、过滤、消毒即“机械混合池+连续流动床过滤池”工艺，污泥处理采用污泥浓缩脱水工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（COD50mg/L，氨氮5mg/L，SS10mg/L）后排入黄河渠。 本项目位于该污水处理厂收水范围内，区域市政污水管网已经建成投用，且项目生活污水依托厂区化粪池处理后，出水浓度可满足送庄镇污水处理厂设计进水水质要求，故本项目废水依托送庄镇污水处理厂进行处理是可行的。 项目废水污染源源强核算结果及参数见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表21 项目废水产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 废水排放量（m3/a）; 污染物排放情况; 排放方式; 排放标准. 产生浓度; 产生量(t/a); 处理能力(m3/d); 治理工艺; 是否为可行技术; 排放 浓度; 排放量(t/a); 名称; 浓度限值. 1; 人员生活; 生活污水; pH; 6~9; /; 10; 化粪池; 是; 816; 6~9; /; 间接排放; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准; 6~9. COD; 250mg/L; 0.2040; 200mg/L; 0.1632; 500mg/L. 氨氮; 20mg/L; 0.1632; 19.4mg/L; 0.0979; /. SS; 200mg/L; 0.0163; 120mg/L; 0.0158; 400mg/L. |
| --- | --- |

|  | #### 2.3排放口基本情况 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）及《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废水排放口为一般排放口，无主要排放口。 #### 厂区废水排放口基本情况见下表： #### 表22 废水间接排放口基本情况表 #### 序号; #### 排放口编号; #### 排放口地理坐标; #### 废水排放量（t/a）; #### 排放去向; #### 排放规律; #### 间歇排放时段; #### 受纳污水处理厂信息. #### 经度; #### 纬度; #### 名称; #### 污染物种类; #### 浓度限值. #### 1; #### DW001; #### 112°34´25.75"; #### 34°46´34.54"; #### 816（本项目）; #### 送庄镇污水处理厂; #### 废水间断排放，排放期间流量不稳定，且无周期性规律; #### 全天; #### 送庄镇污水处理厂; #### COD; #### 350. #### BOD5; #### 160. #### SS; #### 250. #### NH3-N; #### 30. #### 2.4监测计划 #### 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂，排放方式为间接排放。本项目废水监测计划见下表。 表23 项目废水污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DW001; COD、SS、氨氮; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准. 2.5废水环境影响分析 综上所述，本项目运营期产生废水主要为工作人员生活污水，生活污水经化粪池(10m3）处理后通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂。本项目废水对周边环境影响很小。 3、噪声 本项目运营期噪声源主要为混料机、捏合机、真空搅拌机、自动液压机、对辊机等，类比同类企业设备噪声，其噪声源强为80~95dB(A)。 项目所有设备均置于车间内部，经隔声等措施可达到30dB(A)的隔声量。主要设备噪声源强见下表。 表24 主要设备噪声强度、防治措施及效果 单位：dB(A) 序号; 设备名称; 位置; 数量; 治理前噪声源强; 治理后噪声源强; 持续时间; 治理措施. 1; 混料机; 压制成型车间; 4台; 85; 55; 昼间; 厂房隔声. 2; 捏合机; 4台; 85; 55; 厂房隔声. 3; 真空搅拌机; 4台; 85; 55; 厂房隔声. 4; 自动液压机; 4台; 80; 50; 厂房隔声. 5; 真空泵; 4台; 90; 60; 厂房隔声. 6; 风机; 4台; 90; 60; 厂房隔声. 7; 对辊机; 原料仓库; 1台; 95; 65; 厂房隔声. 8; 空压机; 1台; 95; 65; 厂房隔声. 9; 风机; 1台; 85; 55; 厂房隔声. 10; 辊道炉; 烧结车间; 4台; 80; 50; 昼夜; 厂房隔声. 11; 风机; 4台; 85; 55; 厂房隔声. 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），将各车间面向厂界一侧的外墙视为噪声面源，声环境影响预测采用多点源叠加及面源预测模式。预测结果见下表。 表25 本项目昼间噪声预测结果 单位：dB(A) 厂界; 贡献值; 标准值; 达标状况. 昼; 夜. 东厂界; 54.40; 65; 55; 达标. 西厂界; 50.18; 65; 55; 达标. 南厂界; 51.77; 65; 55; 达标. 北厂界; 51.17; 65; 55; 达标. 由上表可知，本项目各厂界昼、夜间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目噪声监测计划见下表。 表26 项目噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界环境噪声; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物 本项目固体废物包括一般固废及危险废物。 - 一般固废 一般固废包括生活垃圾，废包装袋，不合格品，除尘灰。 ①生活垃圾 本项目劳动定员100人，年工作天数300天，按人均生活垃圾产生量0.6kg/d计算，则生活垃圾产生量为18t/a（60kg/d）。由厂内垃圾桶收集暂存，定期清运至指定垃圾收集点。 ②废包装材料 本项目原料采用编织袋盛装，年产生废编织袋约16.16t，经收集后暂存于一般固废暂存处，定期外售。 ③不合格品 本项目生产过程中均会产生一定量的不合格品，经收集后回用于生产。其中干燥工序不合格品产生量约为2000t/a，经加水浸泡粉碎后，回用于搅拌工序。烧结工序不合格品产生量约为2000t/a，经对辊机破碎后回用于搅拌工序。 ④除尘灰 根据工程分析，本项目除尘器除尘灰产生量约为7.0161t/a，定期卸灰后回用于生产。评价要求，除尘器卸灰不可落地，直接卸入编织袋内，于原料仓库内暂存，定期回用于生产。 （2）危险废物 本项目产生的危险废物包括废液压油、含油废抹布、废UV灯管、废活性炭。 ①废液压油 本项目空压机、真空泵、自动液压机等设备需定期更换液压油，更换后的废液压油产生量约为0.1t/3a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》HW08 废矿物油与含矿物油废物“非特定行业”中废物代码900-218-08类“液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油”危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由危废处置单位进行清运处置。 ②含油废抹布 本项目设备保养会产生含油废抹布，产生量约为0.5t/a，属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW49 其他废物“非特定行业”中废物代码900-041-49类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由危废处置单位进行清运处置。 ③本项目有机废气处理装置采用UV光催化氧化+活性炭吸附，为保证处理效率，UV光催化氧化装置中UV灯管须定期更换，更换量约为40支/a，更换后废UV灯管因含有汞，因此属于属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW29 含汞废物“非特定行业”中废物代码900-023-29类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由危废处置单位进行清运处置。 ④本项目共设置有4套有机废气处理装置，每套装置含一个活性炭箱。 干燥工序1套活性炭箱吸附非甲烷总烃量约为0.399t/a，1公斤活性炭可吸收0.25公斤非甲烷总烃，故本项目辊道炉4套活性炭箱装置中理论最少需要1.596t/a的活性炭。为保证处理效率，本项目该废气处理装置中活性炭箱内填装活性炭200kg，每30个工作日更换1次，产生废活性炭约2.399t/a（含非甲烷总烃） 辊道炉2套活性炭箱吸附非甲烷总烃的量约为0.4549t/a，1公斤活性炭可吸收0.25公斤非甲烷总烃，故本项目辊道炉2套活性炭箱装置中理论最少需要1.8194t/a的活性炭。为保证处理效率，本项目辊道炉2套废气处理装置中每套活性炭箱内填装活性炭200kg，每30个工作日更换1次，产生废活性炭约2.4549t/a（含非甲烷总烃）。 电窑活性炭箱吸附非甲烷总烃的量约为0.0239t/a，1公斤活性炭可吸收0.25公斤非甲烷总烃，故本项目电窑活性炭箱装置中理论最少需要0.0958t/a的活性炭。为保证处理效率，本项目电窑废气处理装置中活性炭箱内填装活性炭100kg，每150个工作日更换1次，产生废活性炭约0.2958t/a（含非甲烷总烃）。 则本项目废活性炭产生量为5.1497t/a，更换后废活性炭属于《国家危险废物名录（2021 年版）》HW49 其他废物“非特定行业”中废物代码900-039-49类危险废物，按危险废物进行收集和贮存，交由危废处置单位进行清运处置。 企业需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求在厂区暂存产生的危险废物，本项目拟依托3#厂房内设置1处危险废物暂存间（10m2），评价要求该暂存间四面封闭，设有硬质门及双重锁，挂设危险废物暂存间标识及危废标签；暂存间地面采取防渗措施，有防腐蚀的硬化地表且表面无缝隙，并设置围堰（高度15cm）。建立完善的废物管理制度，建立危险废物的产生、存贮、转运台账，废物管理落实到人，危废收集后每班转送至危废暂存间相应区域暂存。 本项目危险废物贮存场所基本情况见下表。 表27 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存 方式; 贮存能力; 贮存周期（月）. 1; 危废暂存间; 废液压油; HW08; 900-218-08; 危废暂存间; 2m2; 密封铁桶; 0.1t; 12. 2; 含油废抹布; HW49; 900-041-49; 危废暂存间; 3m2; 密封铁桶; 0.5t; 12. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 危废暂存间; 1m2; 塑料桶; 50支; 12. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 危废暂存间; 4m2; 塑料桶; 5.1497t; 12. 由上表可知，危废暂存间贮存能力可满足本项目需求，要求企业定期对危废暂存间所暂存的危险废物承装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。委托有资质的单位定期对暂存的危险废物清运进行安全处置。 本项目废液压油、含油废抹布、废UV灯管、废活性炭在贮存、运输过程中可能因为操作不当、容器质量问题造成危险废物泄露，造成环境污染。为了减小环境风险，评价提出以下措施： （1）使用密闭效果好的，正规厂家生产的密封桶/箱等盛装危险废物。 （2）设置危废暂存间，并安置危废标识；危废暂存间地面以防渗水泥硬化，内置铁桶/箱，分别盛装本项目产生的危废，不得混装；该暂存间以围堰与其他区域分割开来。危废暂存间位于车间内部，防风、防雨、防晒、防渗漏。 （3）建立完善的危废管理制度，将废物管理落到实人。 （4）加强危废管理，一旦发生泄露，应用砂土或其他不燃材料吸收或吸附；尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、排洪沟等限制空间。 （5）运输前应先检验包装容器是否完整、密封，运输过程要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏；严禁与氧化剂等混装混运。 （6）使用危废专用车运输，并按规定路线行驶。 （7）危险废物的处理应依照相关规定，采用“五联单制”。须在涉及危险废物的产生单位、接受单位、运输单位、产生单位和接受单位相关主管部门等五个单位有留档。 本项目位置交通情况较好，项目周边有238省道等现状道路可用于危险废物运输。本项目危险废物直接以桶装，密封完毕后以危废专用车运出，沿途危废泄露的可能性很小，对周边环境的影响很小。 通过以上方法处置后，本项目产生的固体废物均妥善处置，对周围环境影响较小。 本项目固废排放信息汇总见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表28 项目固体废物排放信息表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量 （t/a）; 贮存方式; 处理去向（t/a）. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托利用; 委托处置. 1; 员工工作生活; 生活垃圾; 生活垃圾; /; 固体; /; 18; 生活垃圾桶; /; /; /; /; 18; 0. 2; 原材料; 废包装材料; 一般固废; /; 固体; /; 16.16; 一般固废暂存处; /; /; /; 16.16; /; 0. 3; 混料、不合格品破碎; 除尘灰; 一般固废; /; 固体; /; 7.0161; 密封袋储存; /; 7.0161; /; /; /; 0. 4; 干燥; 不合格品; 一般固废; /; 固体; /; 2000; 不合格品暂存处; /; 2000; /; /; /; 0. 5; 烧结; 不合格品; 一般固废; /; 固体; /; 2000; 不合格品暂存处; /; 2000; /; /; /; 0. 6; 设备维护; 废液压油; 危险废物; 矿物油; 液体; /; 0.1t/3a; 危废暂存间; /; /; /; /; 0.1t/3a; 0. 7; 含油废抹布; 危险废物; 矿物油; 固体; /; 0.5; 危废暂存间; /; /; /; /; 0.5; 0. 8; 废气处理; 废UV灯管; 危险废物; 汞; 固体; /; 40支/a; 危废暂存间; /; /; /; /; 40支/a; 0. 9; 废活性炭; 危险废物; 非甲烷总烃; 固体; /; 5.1497; 危废暂存间; /; /; /; /; 5.1497; 0. |
| --- | --- |

|  | 5、土壤及地下水 本项目为非金属矿物制品行业，本项目原料仓库、成品仓库、生产车间、危废暂存间地面进行硬化防渗处理，厂区地面除硬化外，其余空地全部进行绿化，减少裸露地面。切 断了污染途径。本项目生产过程中为降低颗粒物、非甲烷总烃的排放，全部生产工序均设置于封闭的生产车间内部进行，混料、破碎、干燥、烧结等工序设置废气收集处理装置。经上述降尘措施后，本项目进入土壤的颗粒物、非甲烷总烃量较少。 营运期间无生产废水产生，生活污水经厂区内污水管网收集后进入化粪池处理后，通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂进行深度处理。厂区内污水管网及化粪池均做防渗处理，已切断地下水污染途径。 在严格控制源头污染、过程防控措施的情况下，项目运营期间污染物进入周边土壤及地下室环境的量极小，对土壤及地下水环境影响很小。 6、环境风险 根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 突发环境事件风险物质表，本项目涉及的风险物质为液压油、机油。本项目液压油、机油均采用密封桶盛装，液压油厂内最大储存量为0.05t，机油厂内最大储存量0.05t，生产设备内液压油量约为1t，机油量约为0.5t；危废暂存间内废液压油最大暂存量约为0.1t。 根据《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 突发环境事件风险物质表，381油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量为2500t，本项目各类油品（包括废液压油）最大储存量约为1.7t，远小于临界量。 根据附录C危险物质数量及工艺系统危险性分级原则，本项目Q值为1.7/2500=0.00068<1，故判定本项目环境风险潜势为Ⅰ，需对环境风险做简单分析。 表29 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 年产4万吨动力电池防护板项目. 建设地点; 洛阳市孟津县送庄镇. 地理坐标; 东经112°34′22.765″，北纬34°46′31.891″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质：液压油，机油，非甲烷总烃，危险废物 分布：原料仓库、废气处理装置、危废暂存间. 环境影响途径及危害后果; 环境影响途径：①油类物质泄露污染土壤、地表水，挥发份扩散至空气污染大气环境；遇明火燃烧，引发火灾，次生污染物通过大气扩散。②非甲烷总烃未经处理排放。③危险废物散落至外环境，污染土壤、地表水。 危害后果：①油类物质挥发直接污染空气，引发火灾对周边人群安全造成直接威胁，火灾次生污染物CO在高浓度下可致人窒息。泄露至外界，污染土壤，进入水体污染地表水。②非甲烷总烃超标排放引起大气环境污染。③危险废物泄漏没有及时处理，可能会污染周边土壤。. 风险防范措施要求; ① 原料仓库液压油、机油暂存区域按照要求设置地面防渗，设施围堰等设施。 ②按照要求按照废气收集处置装置，并在生产时同步运行。 ③设置符合要求的危废暂存间。 ④液压油、机油暂存区域、生产车间、危废暂存间常备消防器材、惰性吸附材料。 ⑤为操作人员配备必要的个人防护用具制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，制定完备的管理制度，对各类物料的使用状况进行登记，严格执行生产管理的规章制度和操作规程。 ⑥定期检查废气等处理装置的有效性，保证处理效率，确保能够达标排放。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目为非金属矿物制品制造项目，涉及的危险物质为液压油、机油、非甲烷总烃、危险废物，存在一定的爆炸及火灾风险。储存量较小，未构成重大危险源，风险潜势较低。在认真落实各项风险防范措施的前提下，本项目风险事故在可控范围内，环境风险可以接受。. 8、环保投资 本项目总投资为13000万元，其中环保投资68.7万元，占总投资0.53%。环保具体投资估算见下表。 表30 本项目环保投资估算表 项目内容; 治理措施; 投资金额（万元）. 废气; 混料废气; 集气罩（5个）+呼吸口（4个）+覆膜滤袋除尘器（共2套）+15m高排气筒P1; 16.5. 破碎废气. 干燥废气; 冷凝器+干燥棉+UV光催化氧化+活性炭吸附装置（共1套）+15m高排气筒P2; 12. 烧结废气; UV光催化氧化+活性炭吸附装置（共3套）+15m高排气筒P2; 18. 食堂油烟; 油烟净化器+排气筒P3（高于建筑物屋顶）; 3. 废水; 生活污水; 厂区内污水收集管网+隔油池（1m3）+10m3化粪池; 2. 固废; 生活垃圾; 设置若干垃圾桶; 0.2. 废包装材料; 一般固废暂存处（15m2）; 1. 不合格品; 不合格品暂存处（20m2）; 1. 废液压油、含油废抹布、废UV灯管、废活性炭; 危废暂存间（10m2）+密封容器若干; 2.5. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声; 0.5. 其他; 门禁视频监控系统; 2. 主要生产装置及污染治理设施用电监控系统; 10. 合计; 68.7. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 |  | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 排气筒（DA001） | 颗粒物 | 覆膜滤袋除尘器+15m高排气筒（P1） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》 |
|  |  | 排气筒（DA002） | 非甲烷总烃 | UV光催化氧化+活性炭吸附+15m高排气筒（P2） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）》；《洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南》 |
|  | 无组织 | 压制成型车间、原料仓库 | 颗粒物 | 封闭车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
|  |  | 烧结车间 | 非甲烷总烃 | 封闭车间 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）》 |
|  | 食堂油烟 | 排气筒（DA003） | 油烟 | 油烟净化器+高于建筑物的排气筒（P3） | 《河南省餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）表1小型标准 |
| 地表水环境 |  | 化粪池 | COD | 生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入送庄镇污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB89787-1996）表4三级标准 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |
| 声环境 |  | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 |  | / | / | / | / |
| 固体废物 |  | 生活垃圾桶、一般固废暂存处、危废暂存间 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 |  | 仓库、生产车间、危废暂存间地面防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 |  | ① 原料仓库液压油、机油暂存区域按照要求设置地面防渗，设施围堰等设施。 ②按照要求按照废气收集处置装置，并在生产时同步运行。 ③设置符合要求的危废暂存间。 ④液压油、机油暂存区域、生产车间、危废暂存间常备消防器材、惰性吸附材料。 ⑤为操作人员配备必要的个人防护用具制定严格的工艺操作规程，加强安全监督和管理，制定完备的管理制度，对各类物料的使用状况进行登记，严格执行生产管理的规章制度和操作规程。 ⑥定期检查废气等处理装置的有效性，保证处理效率，确保能够达标排放。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 |  | / |  |  |  |

- 六、结论

本项目符合国家和地方相关产业政策，选址符合相关规划要求，总图布置合理，环保措施可行。项目运营期会对环境产生一定的影响，在落实评价要求及采取评价提出的各项环保措施后，从环保的角度来说，该项目是可行的。