- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    洛阳荣驰航空科技有限公司

年加工30000件航空零部件项目

建设单位（盖章）：  洛阳荣驰航空科技有限公司

编制日期：              2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳荣驰航空科技有限公司年加工30000件航空零部件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-410322-04-05-476022 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李亚坤 | 联系方式 | 151****2953 |
| 建设地点 | 洛阳市孟津区麻屯镇前楼村3组 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 22 分 11.303秒， 34 度 44 分 36.2754秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3484机械零部件加工 | 建设项目 行业类别 | 31—69通用零部件制造348—其他（其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 300 | 环保投资（万元） | 3 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 730 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专题评价设置原则表，本项目无需设置专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《河南省洛阳市洛阳空港产业集聚区总体发展规划（2016-2030）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业〔2016〕135号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年4月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函〔2019〕190号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》符合性分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务为主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业为主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 本项目位于洛阳空港产业集聚区工业区内（装备制造业产业园）（详见附图五），本项目用地属于工业用地，根据洛阳空港产业集聚区管理委员会意见，同意本项目入驻（详见附件6）。 2、与《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2017年4月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，原河南省环境保护厅于2019年8月以豫环函〔2019〕190号文出具了审查意见。洛阳空港产业集聚区环境准入条件见表1-1、负面清单见表1-2，《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》的审查意见详见表1-3。 表1-1 洛阳空港产业集聚区规划准入条件 类别; 准入条件. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目； ·依托现有企业入驻的项目，应结合产业集聚区产业定位，以拉长延伸现有产业链条为主。. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻产业集聚区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平；. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。. 表1-2 产业发展负面清单 类别; 行业、工艺及产品. 禁止类; ·《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目。. ·煤化工、冶金、钢铁、铁合金等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·新建燃煤设施。. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合我省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉。. ·露天喷涂项目； ·使用高VOCS含量的溶剂型涂料。. 限制类; ·《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目。. 表1-3 洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书审查意见 类别; 审查意见. 合理用地布局; 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。. 优化产业结构; 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重全属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCS含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。. 尽快完善环保基础设施; 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置；危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。. 严格控制污染物排放; 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCS等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿金水大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。. 建立事故风险防范和应急处理体系; 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。. 本项目属于新建航空零部件加工项目，位于洛阳空港产业集聚区工业区内（装备制造业产业园）（详见附图五），用地属于工业用地，根据洛阳空港产业集聚区管理委员会意见，同意本项目入驻（详见附件6）。项目用地性质为工业用地（详见附件4），符合麻屯镇土地利用总体规划（2010—2030年）。同时，本项目不在《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》负面清单中，不属于产业政策限制类及淘汰类项目，生产规模和工艺技术达到国内同行业领先水平，采取措施后，各项污染物均能达标排放，符合环境准入条件。 |
| 其他符合性 分析 | 1、“三线一单”控制要求的符合性分析 （1）生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》（征求意见稿），河南省生态保护红线区分为3类，分别为水源涵养生态保护红线类型区、生物多样性维护生态保护红线类型区和土壤保持生态保护红线类型区。本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇前楼村3组，不在生态环保红线范围内（详见附图七）。 （2）环境质量底线 根据洛阳市2020年连续一年环境空气质量现状的常规监测数据，本项目所在区域环境空气质量为不达标区，随着《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》及《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》等一系列措施的实施，大气环境质量将不断改善；根据地表水引用监测数据，项目所在区域地表水监测因子COD、氨氮均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。根据厂界噪声影响预测结果，本项目北侧厂界噪声贡献值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，西侧厂界噪声贡献值能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4类标准。 本项目运营期废水、噪声经采取各项治理措施后，均能实现达标排放，不会对周围水环境、声环境造成明显不利影响；本项目运营期固体废物去向明确，处置合理，不会对周围环境造成二次污染。 综上，本项目建设符合所在区域环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物综合处置、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效地控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）的要求，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇前楼村3组，根据洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目位于重点管控单元（详见附图八）。 根据洛阳市生态环境局《关于印发洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛阳市〔2021〕58号），对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 表1-4 与孟津区洛阳空港产业集聚区生态环境准入清单的符合性分析 环境管控单元编码; 管控单 元名称; 管控要求; 本项目 特点; 符合性. ZH41032220002; 洛阳空港产业集聚区; 空间布局约束. 1、禁止铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCS含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、现有化工生产企业按照“成熟一个、搬迁一个”的要求逐步迁出产业集聚区。; 本项目属于新建航空零部件加工项目，不属于禁止项目。; 符合. 污染物排放管控. 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。要加大尾水回用力度，减少外排，逐步实现废水禁排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCS全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目不涉及燃煤设施；本项目外排废水主要为生活污水，生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理。; 符合. 环境风险防控. 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水或处理后的事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津区政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品的企业，建立三级防控措施，即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 集聚区已编制环境风险应急预案，并建立风险防范体系。本项目日常生产过程将按要求做好风险事故防范工作，禁止事故废水混入雨水管网排放。; 符合. 资源开发效率要求. 企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目属于新建项目清洁生产水平可达到国内先进水平。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。 2、与饮用水源保护规划的符合性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津县麻屯镇地下水井群共2眼井，分别为麻屯镇集中供水厂厂区井和西井。孟津县麻屯镇地下水井一级保护区范围为取水井外围50m的区域，不设立二级保护区和准保护区范围。 根据调查，距离本项目最近的饮用水水源保护井为项目北侧的麻屯镇集中供水厂厂区井，本项目距离麻屯镇集中供水厂厂区井取水井外围50m处约935m，不在该水源保护区范围内，因此符合河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划。本项目厂址与饮用水源地的相对位置关系见附图九。 3、与文物保护规划的相符性分析 邙山陵墓群位于洛阳市的北部、东部和东北部的邙山地区，地跨洛阳市区的西工区、老城区、涧西区、瀍河区、洛龙区、孟津区和偃师区等7个县（市、区），涵盖20多个乡镇、360多个自然村。陵墓群所在区域东西长50km，南北宽20km，占地面积756km2，年代上从东周、东汉、曹魏、西晋、北魏，一直延续到五代的后唐。陵墓群大致呈东西向长条形分布，可分成4个区段，即西段（北魏陵区）、中段（东周、东汉、后唐陵区）、东段（西晋、曹魏陵区）、夹河段（东汉、西晋墓群）。2001年6月25日，国务院批准“邙山陵墓群”为第五批全国重点文物保护单位。2004年7月河南省文物局公布了邙山陵墓群的保护范围和建设控制地带。为加强对邙山陵墓群的有效保护和合理利用，2012年3月1日起施行《洛阳市邙山陵墓群保护条例》。 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》中内容，邙山陵墓群保护范围及建设控制地带分为西段、中段和东段。本项目厂址位于邙山陵墓群的西段建设控制地带内。 （1）西段保护范围和建设控制地带范围 邙山陵墓群西段保护范围：洛阳市北郊、孟津区境内，北魏陵区。北界孟津区朝阳镇游王村至孟津区朝阳镇崔沟村北；西界孟津区朝阳镇崔沟村至洛阳市老城区邙山镇冢头村南；东界孟津区朝阳镇游王村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村；南界洛阳市老城区邙山镇冢头村至洛阳市瀍河回族区盘龙冢村。洛阳市西工区红山乡杨冢村南、西工区新塘屯村东南、红山乡上寨村南、老城区邙山镇中沟村西、洛阳市驾驶员训练场西、营庄村庄王山自然村北、老城区邙山镇苗南村西、洛阳车辆段等9个大冢为中心，向东南西北各延伸300米为保护区。 建设控制地带西段：北界孟津区常袋镇酒流凹村－孟津区长华乡缠阳村－长华乡水泉沟村；西界孟津常袋镇酒流凹村－洛阳市红山乡杨冢村南；南界洛阳市红山乡杨冢村南－邙山乡苗南村－瀍河区小李村南。 （2）《洛阳市邙山陵墓群保护条例》保护要求 根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，邙山陵墓群的保护要求为：第十五条：在邙山陵墓群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业。确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邙山陵墓群保护规划，依法履行相关报批手续。 第十六条：在邙山陵墓群建设控制地带内进行工程建设，应当符合邙山陵墓群保护规划，确保邙山陵墓群的安全，并不得破坏邙山陵墓群的历史风貌。工程设计方案在依法报有关部门批准前，应当征求市文物行政部门的意见。 经调查，本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇前楼村3组，本项目所在区域位于邙山陵墓群建设控制地带内。本项目租赁洛阳腾凯机械设备制造有限公司现有空置厂房建设，不涉及土建工程，项目运营后污染物可达标排放，对邙山陵墓群文物保护单位影响较小。 4、符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》 本项目属于航空零部件加工项目，经查《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类项目，项目建设符合国家产业政策。该项目已由洛阳空港产业集聚区管理委员会审核同意备案，项目代码：2203-410322-04-05-476022。备案证明文件见附件2。 5、与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）相符性分析 本项目与该文件的相符性分析见下表。 表1-5 与洛环攻坚〔2021〕5号的相符性分析一览表 文件环保要求; 本项目特点; 符合性. 洛阳市2021年大气污染治理攻坚战实施方案. （一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级. 2.严格环境准入。（1）从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。; 本项目不属于禁止建设项目。该项目已由洛阳空港产业集聚区管理委员会审核同意备案，项目代码：2203-410322-04-05-476022。; 符合. （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 根据前述分析，本项目符合“三线一单”生态环境分区管控要求；本项目属于新建航空零部件加工项目，不属于国家、省绩效分级中重点行业。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳荣驰航空科技有限公司成立于2019年4月16日，法人代表赫忠伟，注册地址为洛阳市孟津区麻屯镇前楼村3组，统一社会信用代码：91410304MA46L1FR3H。为满足市场需求，拟投资300万元在洛阳市孟津区麻屯镇前楼村3组建设“洛阳荣驰航空科技有限公司年加工30000件航空零部件项目”。本项目已由洛阳空港产业集聚区管理委员会审核同意备案，项目代码：2203-410322-04-05-476022（详见附件2）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目为航空零部件加工项目，属于“第三十一项、通用设备制造业34”—“69通用零部件制造348—其他（其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）”，本项目应编制环境影响报告表。依据建设项目分类管理名录，并征求环保主管部门意见，本项目应编制环境影响报告表。本项目环评类别确定依据见下表。 表2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十一、通用设备制造业34. 69.通用零部件制造348; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCS含量涂料10吨以下的除外）; /. 受建设单位委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作，环评工作委托书见附件1。我公司在接受委托后，立即组织有关技术人员进行了现场调查、环境保护目标识别、资料收集与分析等工作，并在此基础上，根据国家建设项目环境影响评价技术导则和规范的要求，本着“客观、公正、科学、规范”的精神，编制完成了该项目环境影响报告表，供建设单位报送生态环境主管部门审批并作为污染防治设施建设的依据。 2、建设地点及周围环境概况 本项目建设地点为洛阳市孟津区麻屯镇前楼村3组，项目租赁洛阳腾凯机械设备制造有限公司空置厂房建设，占地面积730m2。项目用地属于工业用地；项目东侧和南侧为洛阳腾凯机械设备制造有限公司现有车间，北侧为洛阳腾凯机械设备制造有限公司办公楼，西侧为建设路。本项目区域地理位置见附图一，周围环境概况见附图四。 3、项目主要建设内容 本项目总投资300万元，项目占地面积730m2。主要建设内容见表2-2。 表2-2 本项目主要建设内容 工程类别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 1座，钢结构厂房，共1层，建筑面积730m2，车间内设置有生产区，检验室、零部件仓库、原料区、检验包装区、成品区、办公区、一般固废暂存间及危废暂存间等。; 租赁厂区现有. 公用工程; 供电; 由洛阳空港产业集聚区电网供给。. 供水; 来自洛阳空港产业集聚区市政自来水管网。. 排水; 雨污分流；雨水排至雨水管网。生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理。. 环保工程; 生活污水; 共1座，化粪池容积为16m3，用于职工生活污水的收集处理。. 一般固废暂存间; 占地面积6m2，用于一般固体废物的收集和临时储存。; 新建. 危废暂存间; 共1座，占地面积4m2，用于危险废物的收集和临时储存。. 4、主要产品及产能 本项目年加工30000件航空零部件，本项目主要产品及产能见下表。 表2-3 本项目主要产品及产能 产品名称; 产量（件/a）; 备注. 航空零部件; 30000; 规格根据客户订单确定，主要用于民用航空等. 5、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-4 主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 型号; 备注. 1; 锯床; 1台; 锯力煌; 用切削液，用于下料工序. 2; 钻床; 1台; Z5140B; 用切削液，用于钻孔工序. 3; 数控车床; 6台; T36; 用切削液，用于车加工. 4; 数控车床; 6台; CK6536. 5; 数控加工中心; 10台; 台群856S; 用切削液，用于铣床加工. 6; 数控加工中心; 4台; 台群1165S. 7; 砂轮机; 1台; 250*25*32; 用于打磨工序. 8; 影像仪; 1台; 天准; 用于检验工序. 对比《产业结构调整指导目录》（2019年本）以及《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》，本项目所选用的生产设备均不在上述目录之中，无淘汰类生产设备。 6、主要原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料、能源消耗情况见下表。 表2-5 主要原辅材料、能源消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 规格/形态/包装方式; 备注. 1; 不锈钢; t/a; 10; 棒料/无包装; 客户提供. 2; 钢件; t/a; 5; 棒料/无包装; 客户提供. 3; 铝; t/a; 0.2; 棒料/无包装; 客户提供. 4; 铜; t/a; 0.1; 棒料/无包装; 客户提供. 5; 砂轮; 片/a; 5; 圆形状/无包装; 砂轮机专用. 6; 砂布; 张/a; 1000; 纸袋包装; 用于打磨工序. 7; 抗磨液压油; t/a; 1; 液体/铁桶包装; 润滑. 8; 切削液; t/a; 0.94; 液体/铁桶包装; 切削液与水配比3:47. 9; 水; m3/a; 326.79; /; 市政供水管网提供. 10; 电; kw·h/a; 10万; /; 市政电网. 7、劳动定员及生产制度 本项目劳动定员30人，其中管理及技术人员5人，生产工人25人。年工作260天，每天2班，每班工作8小时。 8、公用工程 （1）给水 本项目给水由洛阳空港产业集聚区市政自来水管网集中供给，其压力、水质、水量可满足本项目生产、生活使用。本项目总用水量为326.79m3/a。 ①生活用水：本项目劳动定员为30人，厂区无食宿。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），职工生活用水按照40L/人·d计，则职工生活用水量为1.2m3/d，年生活用水量为312m3。 ②生产用水：本项目生产用水主要为切削液配比用水，切削液原液与水配比为3:47。根据企业提供资料本项目生产设备锯床（1台）、钻床（1台）、数控车床（12台）、数控加工中心（14台）需使用切削液进行冷却，锯床切削液箱有效容积约为30L，钻床切削液箱有效容积约为20L，数控车床切削液箱平均有效容积约为150L，数控加工中心切削液箱平均有效容积约为300L，总有效容积合计约为6.05m3，切削液损耗量约为30%，生产过程定期补充，切削液每半年更换一次，故本项目运营期切削液合计使用量约为15.73t/a，其中切削液原液使用量约为0.94t/a，切削液配比用水使用量约为14.79m3/a。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。雨水排至雨水管网；本项目无生产废水产生；生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理。 （3）供电 本项目供电由洛阳空港产业集聚区电网供给，年用电量为10万kw·h，供电负荷可满足生产、生活要求。 （4）项目设施依托情况 本项目租赁洛阳腾凯机械设备制造有限公司现有空置厂房进行建设，本项目所需要的生产车间、给排水、供电等设施全部依托现有厂区已建设施。本次评价结合项目环评及实地调查，对其生产及公辅设施的依托可行性分析如下。 表2-6 项目生产及公辅设施依托可行性一览表 项目; 数量、规模、位置; 运行情况; 可依托情况. 生产设施; 生产车间; 1座钢结构厂房，建筑面积730m2。; 正常; 可依托. 公辅设施; 供水; 来自洛阳空港产业集聚区市政自来水管网。; 正常; 可依托. 排水; 雨污分流；雨水排至雨水管网。职工生活污水排入洛阳腾凯机械设备制造有限公司厂区现有化粪池（16m3），处理达标后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂。; 正常; 可依托. 供电; 来自洛阳空港产业集聚区电网。; 正常; 可依托. 9、厂区平面布置 本项目租用洛阳腾凯机械设备制造有限公司的闲置厂房进行建设，本项目位于洛阳腾凯机械设备制造有限公司厂区西南侧闲置生产车间内，本项目车间平面布置按照生产工艺流程进行合理布设，主要划分生产区，检验室、零部件仓库、原料区、检验包装区、成品区、办公区、一般固废暂存间及危废暂存间等。本项目厂区布置设计符合规划、消防等基本条件、交通便利，布局合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，车间平面布置见附图三。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 1.1施工期 本项目租赁标准化厂房进行建设，施工期主要为生产设备及环保设施的安装与调试，因此项目施工期影响较小，不做评述。 1.2运营期 - 生产工艺流程 下料 车加工 固废、噪声 热处理（客户处理） 成品 原材料 （客户提供） 钻孔 固废、噪声 打磨 检验 固废、噪声 固废、噪声 铣床加工 固废、噪声 固废 图2-1 生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）下料：根据客户图纸设计要求，对客户提供的原材料（不锈钢、钢、铜、铝等）通过锯床下料分割成所需尺寸。主要污染因素：设备运转噪音，废金属、废切削液。 （2）钻孔：根据客户图纸设计要求，对下料处理后的工件通过钻床进行钻孔。主要污染因素：设备运转噪音，废金属、废切削液。 （3）热处理（客户处理）：热处理是为了提高产品的硬度。该工艺不在本项目生产车间处理，由客户将钻孔后工件拉走自己处理并将热处理好的工件送回进行车加工。 （4）车加工和铣床加工：根据客户图纸设计要求，通过数控车床和数控加工中心在热处理后工件上加工出各种平面、沟槽及各种曲面、齿轮等。主要污染因素：设备运转噪音，废金属、废切削液。 （5）打磨：对铣床加工后工件表面通过砂轮机进行毛刺打磨处理，处理后再由人工检查毛刺是否处理干净，若还存在毛刺，人工使用砂布进一步打磨去除毛刺，实现工件表面光滑整洁。主要污染因素：设备运转噪音，废金属、废砂轮、废砂布。 （6）检验：对加工完工件按图纸设计要求进行检验。采用影像仪对工件外观，毛刺，角度进行检验是否合格。采用卡尺，千分尺对工件尺寸进行检验是否合格。检验合格工件为成品，不合格工件进行返修，最终返修后检验仍不合格产品作为一般固体废物外售。主要污染因素：不合格品。 （7）成品：合格产品打包入库定期送交客户。 二、产排污环节 1、废水 本项目运营期产生的废水主要为生活污水。 2、噪声 本项目运营期产生的噪声主要为：生产设备运行产生的噪声。 3、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要为：废金属、废砂轮、废砂布、不合格品、废切削液、废液压油、废包装桶、生活垃圾。其中废金属、废砂轮、废砂布属于一般固体废物；废切削液、废液压油、废包装桶属于危险废物。 4、产污环节汇总 本项目运营期产污环节及污染防治措施汇总列于下表。 表2-8 本项目产污环节、主要污染物及治理措施一览表 产污环节; 主要污染物; 治理措施. 废水; 生活污水; COD、氨氮; 生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理. 噪声; 生产设备; 噪声; 基础减振、建筑物隔声. 固废; 下料、钻孔、车加工、铣床加工、打磨工序; 废金属; 集中收集暂存一般固废暂存间，外售. 打磨工序; 废砂轮、废砂布. 检验; 不合格品. 职工生活; 生活垃圾; 定期由环卫部门清运至垃圾填埋场. 生产设备; 废切削液; 分类收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置. 废液压油. 原料（切削液、抗磨液压油）; 废包装桶. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租用洛阳腾凯机械设备制造有限公司闲置空厂房进行建设，本项目租用的空闲厂房原为洛阳腾凯机械设备制造有限公司焊接一车间，主要用于产品焊接工序加工，洛阳腾凯机械设备制造有限公司已于2018年7月编制完成《洛阳腾凯机械设备制造有限公司年产1200吨覆膜砂、600吨膨胀节零部件项目》并于2018年10月16日取得孟津县环境保护局出具的《关于洛阳腾凯机械设备制造有限公司年产1200吨覆膜砂、600吨膨胀节零部件项目环境影响报告表的审批意见》（孟环审〔2018〕178号），洛阳腾凯机械设备制造有限公司于2019年8月10日完成《洛阳腾凯机械设备制造有限公司年产1200吨覆膜砂、600吨膨胀节零部件项目》自主验收（详见附件8）。根据现场调查，本项目设备尚未安装，且本项目为新建项目，因此不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）空气质量达标区判定 本项目所在地属于环境空气质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2020年洛阳市环境质量状况公报》，区域环境空气质量现状监测结果见下表。 表3-1 区域空气质量现状评价结果表 污染物; 评价指标; 现状浓度 (μg/m3); 标准值 (μg/m3); 占标率(%); 达标 情况. SO2; 平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM2.5; 平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 166; 160; 103.7; 不达标. 由上表可知，洛阳市区域SO2、NO2、CO的相应浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值；PM2.5、PM10、O3的相应浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的区域达标判定要求，2020年度洛阳市属于不达标区。 目前，洛阳市正在积极推进实施《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》及《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》，着力调整优化产业结构、能源结构、运输结构、用地结构和农业投入结构，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，实施细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制，强化挥发性有机物（VOCS）和氮氧化物（NOX）协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化。预计随着大气污染防治攻坚战的组织实施，区域环境空气质量将不断改善。 （2）基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 表3-2 基本污染物环境质量现状 污染物; 评价指标; 现状浓度(μg/m3); 标准值(μg/m3); 占标率(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 12; 60; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 30; 40; 75; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 93; 70; 132.9; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1500; 4000; 37.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 201; 160; 125.6; 不达标. 由上表结果可知，本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2和CO现状浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM2.5、PM10和O3现状浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。区域环境空气质量现状一般。 2、地表水环境质量现状 本项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理后排邙山渠。根据地表水质量功能划分，邙山渠地表水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本次评价引用《孟津县麻屯镇日处理污水5000吨扩建项目环境影响报告表》（报批版）中河南松筠检测技术有限公司于2019年10月10日~2019年10月11日对邙山渠三个监测断面的监测数据，监测结果见下表。 表3-3 地表水水质监测结果 单位：mg/L 监测项目; 检测结果; Ⅲ类标准. 小浪底专线与邙山渠交汇处上游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游500m; 小浪底专线与邙山渠交汇处下游1500m. COD; 15.1~16.1; 15.2~16.1; 15.9~16.3; 20. 氨氮; 0.312~0.364; 0.354~0.451; 0.337~0.414; 1.0. 总磷; 0.16~0.16; 0.16~0.17; 0.14~0.16; 0.2. 由上表可知，邙山渠3个监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 本项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，不需对项目所在区域声环境质量进行现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 结合本项目所在区域功能区划，确定本项目主要环境保护目标见下表。 表3-4 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 保护 内容; 级别; 相对厂 址方位; 规模; 相对厂界距离(m). 环境空气; 前楼村; 村民; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; NW; 1500人; 205. 弘发小区; 居民; NW; 570人; 460. 新艺玫瑰园; 居民; SW; 1860人; 360. 新艺花城; 居民; SW; 2420人; 210. 新艺四季园; 居民; SW; 1230人; 60. 小哈弗幼儿园; 师生; S; 200人; 95. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 生态环境; 本项目评价范围无生态保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 本项目废水、噪声及固体废物污染物排放执行标准见下表。 表3-5 本项目污染物排放控制标准 类别; 标准名称; 污染因子; 标准限值. 废水; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4三级标准; COD; 500mg/L. 氨氮; /. 噪声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准; 等效连续A声级; 3类：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)；4类：昼间70dB(A)、夜间55dB(A). 固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理。经化粪池预处理后COD排放量为0.0699t/a、氨氮排放量为0.0073t/a，COD、氨氮纳入麻屯镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用标准化厂房进行建设，施工期仅为生产、环保设备的安装和调试，工程量较小且在密闭车间内进行，施工期对周围环境产生影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、地表水环境影响和保护措施 1、项目给排水量及水平衡 本项目新水用量为326.79m3/a，全部来源于自来水，项目用水主要包括职工生活用水和生产用水。 （1）生活用水 本项目劳动定员为30人，厂区无食宿。根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2019），职工生活用水按照40L/人·d计，则职工生活用水量为1.2m3/d，年生活用水量为312m3。污水产生系数按照0.8计算，则生活污水产生量为249.6m3/a（0.96m3/d），主要污染因子为COD、氨氮。本项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理。 （2）生产用水 本项目生产用水主要为切削液配比用水，切削液原液与水配比为3:47，项目运营期切削液用量为0.94t/a，则切削液配比用水量约为14.79m3/a。设备工作过程中水的损耗量按30%计，切削液定期更换，更换下来的切削液作为危废交由有资质单位处置。本项目无生产废水外排。 （3）项目水平衡 本项目水平衡见下图。 新鲜水 生活用水 化粪池 麻屯镇污水处理厂 切削液配比用水 326.79 312 249.6 损耗62.4 249.6 14.79 损耗4.437 10.353 作为危废交由有资质单位处置 图4-1 本项目水平衡图（单位：m3/a） 2、废水产排情况 本项目运营期废水污染源强见下表。 表4-1 本项目废水污染产排情况一览表 单位：mg/L 类别; 处理措施及效果; COD; 氨氮. 生活污水249.6m3/a; 化粪池; 产生浓度（mg/L）; 350; 30. 产生量（t/a）; 0.0874; 0.0075. 处理效率（%）; 20; 3. 排放浓度（mg/L）; 280; 29.1. 排放量（t/a）; 0.0699; 0.0073. 排放去向; 排入麻屯镇污水处理厂. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标; 500; /. 麻屯镇污水处理厂进水水质要求; 380; 32. 达标情况; 达标. 3、环保措施可行性分析 （1）化粪池依托合理性分析 本项目生活污水依托洛阳腾凯机械设备制造有限公司配套化粪池（容积为16m3）处理，本项目运营期洛阳腾凯机械设备制造有限公司厂区内企业每天需用化粪池处理废水排放情况如下： 表4-2 化粪池收水情况一览表 类别; 企业名称; 污水量（m3/d）. 本项目; 洛阳荣驰航空科技有限公司; 0.96. 厂区现有企业; 洛阳腾凯机械设备制造有限公司; 1.44. 合计; 2.4. 由上表可知，洛阳腾凯机械设备制造有限公司厂区内化粪池容积尚有较大余量，该化粪池可满足化粪池停留12h～24h的设计要求，本项目生活污水依托洛阳腾凯机械设备制造有限公司厂区现有化粪池预处理可行。 （2）污水处理厂依托可行性分析 麻屯镇污水处理厂位于孟津区麻屯镇上河村，设计处理规模5000m3/d，目前处理量达到4000m3/d。其收水范围主要是麻屯镇区域主干道两侧，其收水范围主要是麻屯镇区域主干道两侧，现状排水管道主要集中于阿新大道、路通大道及建设路、建业路等道路，孟津区污水处理厂采用改良型氧化沟处理工艺，设计进水水质：COD≤380mg/L、氨氮≤32mg/L，出水标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 本项目位于麻屯镇污水处理厂收水范围内，项目生活污水水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，且能满足麻屯镇污水处理厂设计进水水质要求。 综上，本项目建成营运后排放的废水对周围水环境影响较小。 （3）排放口基本情况 本项目排放口基本情况详见下表。 表4-3 废水排放口基本情况表 排放口编号; 名称; 坐标; 排放规律; 排放 方式; 排放标准. 经纬度. DW001; 污水总排口; 112°22′10.332″ 34°44′36.615″; 间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; 间接排放; 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及麻屯镇污水处理厂设计进水水质要求. （4）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及本项目排污特点，结合本项目运行期产污特征，本项目建成后外排废水仅为生活污水且为间接排放，本项目无需制定废水监测计划。 二、声环境影响和保护措施 1、噪声源强 本项目高噪声设备主要有锯床、钻床、数控车床、数控加工中心等设备，噪声声级值为70~80dB(A)。经采取基础减振、建筑物隔声等措施以降低噪声对周围环境的影响。本项目设备噪声源强及采取的降噪措施见下表。 表4-4 本项目噪声源强及采取的治理措施 序号; 设备名称; 数量（台）; 噪声值 （dB(A)）; 治理措施; 降噪效果 （dB(A)）; 运行 情况. 1; 锯床; 1; 75; 基础减振、建筑物隔声等; -20; 间断. 2; 钻床; 1; 80; -20; 间断. 3; 数控车床; 12; 70; -20; 间断. 4; 数控加工中心; 14; 75; -20; 间断. 5; 砂轮机; 1; 70; -20; 间断. 2、噪声预测与达标分析 本次声环境影响评价范围为厂界外1m。 本次评价采用噪声衰减模式和噪声级叠加模式计算厂界四周的噪声值，并以此预测本项目的厂界噪声达标情况。 ①户外声传播衰减基本公式： Lp(r)=Lp(r0)-(Adiv+Aatm+Abar+Agr+Amisc) ②点源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L 声源处于半自由声场时，△L=8。 面源几何发散衰减模式： LA（r）=LA（r0）-Adiv dB(A) 根据导则，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r﹤a/л时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/л﹤r﹤b/л时，距离加倍衰减3dB(A)左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg(r/r0)）；当r＞b/л时，距离加倍衰减趋近于6dB(A)，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg(r/r0)）。其中面声源的b＞a。 式中：LA（r）——距离声源r米处噪声预测值，dB(A)； LA（r0）——距离声源r0米处噪声值，dB(A)； LA——合成声压级，dB(A)； LAi——第i个声源声压级，dB(A)； r0——参照点到声源的距离，m； r——预测点到声源的距离，m； △L——墙体隔声，dB(A)。 多声源合成模式： LA=10lg（Σ100.1LAi） 3、预测结果 采用上述噪声预测模式进行预测，本项目厂界噪声预测结果见下表。 表4-5 厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 预测点位; 时段; 贡献值; 执行标准; 达标分析. 北厂界; 昼夜; 53.1; 65/55; 达标. 西厂界; 昼夜; 51.0; 70/55; 达标. 由上表预测结果可知，项目营运期噪声对北侧厂界的噪声贡献值为53.1dB（A），对西侧厂界的噪声贡献值为51.0dB（A），均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类相关标准限值要求。 因此本项目营运期生产设备在正常运转情况下，厂界噪声可以满足达标排放要求，且不会对周围声环境产生明显不利影响。 4、噪声监测要求 本项目噪声监测要求详见下表。 表4-6 运营期噪声监测计划 监测点; 监测项目; 监测频率; 执行标准. 北、西两侧厂界; 等效连续A声级; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准限值. 三、固体废物环境影响和保护措施 1、产生环节 本项目运营期产生的固体废物主要为：废金属、废砂轮、废砂布、不合格品、废切削液、废液压油、废包装桶、生活垃圾。其中废金属、废砂轮、废砂布属于一般固体废物；废切削液、废液压油、废包装桶属于危险废物。 （1）一般固体废物 ①废金属：本项目生产过程产生的废金属，属于一般固体废物，一般固体废物代码为348-001-09、348-001-10，产生量为1.5t/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 ②废砂轮：本项目生产过程产生的废砂轮，属于一般固体废物，一般固体废物代码为348-001-99，产生量为5片/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 ③废砂布：本项目生产过程产生的废砂布，属于一般固体废物，一般固体废物代码为348-001-99，产生量为1000张/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 ④不合格品：本项目检验过程产生的不合格品，属于一般固体废物，一般固体废物代码为348-001-09、348-001-10，产生量为0.5t/a，暂存于一般固废暂存间内，定期外售。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按照0.5kg/（人·天）计，则产生量为3.9t/a。厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。 （3）危险废物 ①废切削液：本项目生产设备锯床（1台）、钻床（1台）、数控车床（12台）、数控加工中心（14台）需使用切削液进行冷却；根据企业提供资料锯床切削液箱有效容积约为30L，钻床切削液箱有效容积约为20L，数控车床切削液箱平均有效容积约为150L，数控加工中心切削液箱平均有效容积约为300L，总有效容积合计约为6.05m3，生产过程切削液经多次循环使用后需更换，根据企业提供资料切削液每半年更换一次，废切削液产生量约为12.1t/a，属于危险废物，类别为HW09（油/水、烃/水混合物或乳化液），废物代码为900-006-09。废切削液由专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ②废液压油：本项目运营期废液压油产生量约为0.5t/a，属于危险废物，类别为HW08（废矿物油与含矿物油废物），废物代码为900-218-08。废液压油由专用容器收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 ③废包装桶：本项目运营期会产生废切削液桶、废液压油桶（统称为“废包装桶”），产生量约为0.06t/a，属于危险废物，类别为HW49（其他废物），废物代码为900-041-49。废桶收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处置。 本项目固体废物污染产生及处置情况见下表。 表4-7 本项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生量; 产生环节; 物理 形状; 污染防治措施. 1; 废金属; 一般固体废物; 1.5t/a; 下料、钻孔、车加工、铣床加工、打磨工序; 固态; 暂存于一般固废暂存间内，定期外售. 2; 废砂轮; 5片/a; 打磨工序. 3; 废砂布; 1000张/a. 4; 不合格品; 0.5t/a; 检验. 5; 生活垃圾; 生活垃圾; 3.9t/a; 职工生活; 固态; 收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋. 6; 废切削液; 危险废物; 12.1t/a; 生产设备; 液态; 收集好后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质的单位安全处置. 7; 废液压油; 0.5t/a; 液态. 8; 废包装桶; 0.06t/a; 原料（切削液、抗磨液压油）使用; 固态. 本项目危险废物产生、处置情况详见下表。 表4-8 本项目危险废物产生、处置情况一览表 危险 废物 名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量; 有害成分; 形态; 产废 周期; 危险 特性; 污染防 治措施. 废切削液; HW09; 900-006-09; 12.1t/a; 切削液; 液态; 半年; T; 收集好后暂存于危废暂存间，定期委托有危废处理资质安全处置. 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.5t/a; 矿物油; 液态; 半年; T/I. 废包装桶; HW49; 900-041-49; 0.06t/a; 切削液/矿物油; 固态; 每月; T/In. 2、贮存、利用、处置方式和去向情况 本项目生产过程中产生的废金属、废砂轮、废砂布暂存于一般固废暂存间内，定期外售；生活垃圾厂区内设置有生活垃圾收集桶，生活垃圾经收集后定期由环卫部门统一清运至垃圾填埋场填埋。本次评价要求建设单位在厂区设置1处一般固废暂存间，面积为6m2，一般固废暂存间需严格按照相关环保要求进行建设，采取防渗漏、防风、防雨等措施。本项目各类一般固体废物均分区堆存于一般固废暂存间，定期妥善处置。 本项目产生的危险固体废物主要有：废切削液、废液压油、废包装桶，以上危险废物收集后妥善暂存于厂区内危废暂存间内（4m2），定期委托有危废处理资质的单位安全处置。 （3）环境管理要求 本项目在厂区内设置1座4m2的危废暂存间，用于危险废物的的临时存放。危废暂存间需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求进行建设，本次环评针对危险废物贮存提出以下管理及防治措施： ①建设完善的管理制度 危废暂存间设置明显的警示标志，四周设置围堰，同时设置专人进行管理，制定有关危险废物管理制度，记录危险废物的产生、储存及处置情况。 ②危险废物贮存设施的建设要求 厂区危废暂存间的设置应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求实施。具体要求为： A、严格按照危险废物贮存设施的要求进行设计，暂存间必须要密闭建设，门口内侧设立10cm高围堰，地面及围堰均应做好硬化，并采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 B、基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2m厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 C、地面及裙脚应使用坚固、耐腐蚀的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 D、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 E、用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 F、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 G、禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 H、装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。 ③危险废物贮存容器的相关要求 A、应当使用符合标准的容器盛装危险废物，容器上必须粘贴符合标准要求的标签。 B、装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 C、装载危险废物的容器必须完好无损。 D、盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 E、液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。 F、根据危险废物种类和形态的不同，分类存放。贮存时应注意密封。 ④危险废物贮存设施的运行与管理要求 A、危废暂存间应留有搬运通道。 B、不得将不相容的废物混合或合并存放。 C、须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物出库后应继续保留三年。 D、必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 E、收集的危险废物根据产生情况，暂存不超过一年，定期清运。危险废物的转运严格按照有关规定实行转移联单制度。 ⑤危险废物贮存设施的安全防护 危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志，贮存设施周围应设置围墙。危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 综合上述分析，本项目产生的各类固体废物经采取本次环评提出的防治措施后，均得到妥善处置，不会造成二次污染，因此对周围环境的影响较小。 四、地下水、土壤 本项目属于航空零部件加工项目，原料暂存、成品暂存、固废暂存及生产加工过程对地下水及土壤环境的污染影响较小。 本项目生产过程中不涉及废气；本项目无生产废水产生，生活污水依托洛阳腾凯机械设备制造有限公司厂区现有化粪池预处理后经市政污水管网进入麻屯镇污水处理厂处理，主要污染物为COD、氨氮，可实现达标排放。本项目拟设置1座4m2的危废暂存间，用于暂存危险废物。 因此，本项目可能对土壤及地下水环境造成影响的途径主要为：液态原料泄漏情况下经垂直入渗污染土壤、地下水环境；危废暂存间废物在泄漏或渗漏状态下经垂直入渗污染土壤、地下水环境。 本项目土壤及地下水环境主要保护措施与对策如下： （1）现有生产车间地面均已做好水泥硬化防渗措施并刷有环氧地坪漆。 （2）厂区危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施。 （3）加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 五、环境风险 1、风险物质 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B中的环境风险物质，本项目涉及的风险物质为液压油（含废液压油），属于易燃液态物质。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录C，危险物质及工艺系统危险性（P）的分级，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在的危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1/Q1+q2/Q2+q3/Q3…qn/Qn 式中： q1、q2……qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1、Q2……Qn—每种危险物质的临界量，t。 本项目突发环境事件风险物质及其临界量，详见下表。 表4-9 突发环境事件风险物质及其临界量 风险物质; 临界量（t）; 最大储存量（t）; Q值. 液压油; 2500; 0.2; 0.00008. 合计; 0.00008. 由上表可知Q=0.00008＜1，根据《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类）（试行）本项目不属于有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目，无需设置环境风险专项评价。 2、风险分布情况及可能影响途径 项目原料液压油暂存于生产区，危险废物废液压油暂存于危废暂存间内。故本项目的风险源主要为生产区、原料区和危废暂存间。本项目主要影响途径为风险物质泄漏和火灾，其泄漏或发生火灾后对环境可能产生的影响途径见下表。 表4-10 本项目风险物质影响途径一览表 危险源; 环境风险类型; 环境影响途径; 事故后果. 液压油; 泄漏; 垂直入渗; 厂区周围土壤、地下水. 火灾; 扩散; 厂区周围大气、土壤、地表水、地下水. 3、风险防范措施 针对项目生产过程中可能产生的事故，要贯彻预防为主的原则，从上至下认清事故发生后的严重性，增强安全生产和环保意识，完善并严格执行各项工作规范，杜绝事故发生，提高操作、管理人员的业务素质，加强对操作人员进行岗位培训，普及在岗职工对物质的性质、毒性和安全防范的基本知识，对操作人员进行岗位规范定期培训、考核，合格者方可上岗，并加强对职工和周围人员的自我保护常识宣传。具体防范措施如下： （1）液态物料存放区（生产区域、原料区、危废间）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理。 （2）厂区应配备沙袋、沙土、应急桶、防护口罩、防护手套等应急物资。 （3）厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，并定期检查灭火状态及其有效期等。 （4）建立危险废物安全管理制度。危险废物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 综上所述，企业从管理、员工培训等方面积极采取防范措施，确保项目运行的安全性；同时在严格执行国家相关法律、法规和规范，按相关操作规章操作的前提下，可以将事故风险降至最低。通过采用相应的控制措施后，本项目环境风险可控。 六、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目排污许可属于登记管理，本项目排污许可类别确定依据见下表。 表4-11 固定污染源排污许可分类管理名录 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十九、通用设备制造业34. 83、用零部件制造348; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他（本项目）. 由上表可知，本项目应执行登记管理，项目建成后需在全国排污许可证管理信息平台上进行排污登记，并上报洛阳市生态环境局孟津分局。 七、环保投资 本项目总投资300万元，环保投资为3万元，占总投资的1%。环保投资估算见下表。 表4-12 环保投资估算一览表 单位：万元 产污环节; 治理措施; 验收标准; 数量; 投资额. 生活污水; 化粪池（16m3）; 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4三级标准及麻屯镇污水处理厂进水水质要求; 1座; 依托厂区现有. 固废; 一般固废暂存间（6m2）; 固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染; 1间; 0.5. 危废暂存间（4m2）; 1间; 0.5. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; 0.05. 噪声; 合理布局、基础减振、厂房隔声等; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准; /; 1.95. 合计; 3. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、氨氮 | 化粪池（16m3） | 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)表4三级标准及麻屯镇污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备运转 | 等效连续A声级 | 合理布局、基础减振、厂房隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产车间内设有一般固废暂存间（面积6m2）和危废暂存间（面积4m2）。固废经妥善处置不外排，且不造成二次污染。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）现有生产车间地面均已做好水泥硬化防渗措施并刷有环氧地坪漆； （2）厂区危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求进行设计、施工，采取防风、防雨、防晒、防渗漏等“四防”措施； （3）加强设备巡检与维护，避免泄漏或渗漏事故发生。一旦发现设备故障及泄漏事故发生时，应立即停止生产，及时清理泄漏物，防止下渗进入土壤或地下水环境。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）液态物料存放区（生产区域、原料区、危废间）应做好地面防渗措施，设置围堰或下设托盘，防止物料泄漏时扩延污染范围。并且设专人负责液态物料存放区的管理，液态物料加盖密封存放，定期巡查，发生泄漏时及时发现及时处理。 （2）厂区应配备沙袋、沙土、应急桶、防护口罩、防护手套等应急物资。 （3）厂区内严禁明火，应配置足量的相应灭火设备，并定期检查灭火状态及其有效期等。 （4）建立危险废物安全管理制度。危险废物应妥善收集并转移至持有危险废物处置许可证的单位进行处置。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 - 按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）的相关要求开展固定污染源排污许可登记。 - 项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理。 （4）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 |  |  |  |

- 六、结论

综合上述分析，本项目符合“三线一单”的要求，符合当前国家产业政策和地方环保管理要求，符合相关规划，厂址选择及厂区平面布置合理可行。本项目产生的废水、噪声和固体废物等均可达标排放，对周围环境的影响较小。建设单位在项目建设及运行中只要严格遵守“三同时”制度，认真落实本评价提出的各项污染防治措施，建立完善的环境管理制度，就可以确保污染物达标排放，项目投产后对区域环境的影响较小。因此，从环境保护角度来看，本项目的建设可行。

- 附表:

- 建设项目污染物排放量汇总表         单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0699 |  | 0.0699 | +0.0699 |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0073 |  | 0.0073 | +0.0073 |
| 一般工业 固体废物 | 废金属 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废砂轮 |  |  |  | 5片/a |  | 5片/a | +5片/a |
|  | 废砂布 |  |  |  | 1000张/a |  | 1000张/a | +1000张/a |
|  | 不合格品 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 3.9t/a |  | 3.9t/a | +3.9t/a |
| 危险废物 | 废切削液 |  |  |  | 12.1t/a |  | 12.1t/a | +12.1t/a |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废包装桶 |  |  |  | 0.06t/a |  | 0.06t/a | +0.06t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

- 附图：

附图一：本项目地理位置图；

附图二：厂区平面布置图；

附图三：本项目平面布置图；

附图四：本项目周围环境概况示意图；

附图五：洛阳空港产业集聚区土地使用规划图；

附图六：洛阳空港产业集聚区空间结构规划图；

附图七：洛阳市生态保护红线划分结果图；

附图八：洛阳市生态环境管控单元分布图；

附图九：项目厂址与饮用水源保护区相对位置关系图；

附图十：项目周边环境保护目标分布图；

附图十一：本项目与洛阳市城市总体规划（2011-2020）大遗址保护区划分布关系图；

附图十二：现场照片。

- 附件：

附件1：委托书；

附件2：备案证明；

附件3：营业执照；

附件4：厂区土地证；

附件5：租赁协议；

附件6：准入证明；

附件7：腾凯环评批复；

附件8：腾凯验收意见。