- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产1000万件密封件及电子环境保护设备项目

建设单位（盖章）：洛阳佰工工业密封有限公司

编制日期： 2022年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳佰工工业密封有限公司年产1000万件密封件及电子环境保护设备项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2203-410322-04-01-659809 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李波涛 | 联系方式 |  | 138****9385 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 常袋 镇 姚凹村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 49 分 3.358 秒， 112 度 19 分 27.371 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3481金属密封件制造/C2913橡胶零件制造/C2929塑料零件及其他塑料制品制造/C3091石墨及炭素制品制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 52橡胶制品业291 53塑料制品业292 二十七、非金属矿物制品 60石墨及其他非金属矿物制品制造309 三十一、通用设备制造 69通用零部件制造348 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 600 |  | 环保投资（万元） | 16.3 |
| 环保投资占比（%） | 2.7 |  | 施工工期 | 5个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 5609.81 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号），全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图（见附图八），本项目位于洛阳市孟津区常袋镇姚凹村，属于一般管控单元。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 ### 2、生态保护红线 ### 本项目位于洛阳市孟津区常袋镇姚凹村，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目属于一般管控单元，用地性质为工业用地，厂区周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津区生态保护红线范围内，因此，项目选址不涉及生态保护红线。 ### 3、环境质量底线 ### 本项目所在区域大气环境中PM10、PM2.5、O3相应浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津区一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转；本项目生产过程中产生的废气污染物主要为颗粒物，经处理后污染物排放量均较小，对周围环境空气影响较小。项目无生产废水产生，生活污水经所租厂区化粪池预处理后用于周边农田肥地，对地表水环境影响较小；项目产生的固体废物均能得到合理处置，企业按照相关要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上线 本项目所属行业未设置资源、能源控制指标。本项目生产过程中不需用水，职工生活用水取自当地自来水管网；项目用电由当地市政电网提供，不涉及供汽和供热；项目占地为租用已有厂房，属于工业用地，不新增占地。因此，项目符合资源利用上线要求。 ### 5、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）符合性分析 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目位于洛阳市孟津区常袋镇，所属环境管控单元编码为ZH41032230001，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与洛市环[2021]58号符合性分析 准入清单要求; 本项目特点; 符合性. ZH4103 2230001; 一般管控单元; 空间布局约束; 1、新建涉VOCs 项目，严格落实大气攻坚等文件要求。 2、新建或扩建城镇污水处理厂必须达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087 -2021）中的相关标准。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。; 本项目不涉及VOCs，项目生产过程中无废水产生，生活污水经化粪池处理后用于农田肥地，项目占地不属于疑似污染地块。; 符合. 污染物排放管控; 1、禁止使用不符合国家标准和本省使用要求的机动车船、非道路移动机械用燃料。 2、禁止含重点重金属污染物废水进入生活污水处理厂。 3、涉重行业企业废水车间或车间处理设施排放口重金属污染物应达到污染物排放标准限值要求。强化餐饮油烟的治理和管控。; 项目建成后，将严格按照要求设置货物运输车辆，项目不涉及含重金属废水，本项目不涉重，厂区餐厅设置油烟净化器。; 符合. 环境风险防控; 1、以跨界河流水体为重点，加强涉水污染源治理和监管，建立上下游水污染防治联动协作机制，严格防范跨界水环境污染风险。 2、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目不涉及生产废水。; 符合. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目不产生生产废水，清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合. ### 二、产业政策相符性分析 本项目为密封件和电子环境保护设备生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制类范围内，符合产业政策。且项目已在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2203-410322-04-01-659809（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、《关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022] 9号） - 豫环委办[2022] 9号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《河南省2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展; 3、推进绿色低碳产业发展。 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实“两高”项目会商联审机制，强化项目环评及“三同时”管理，重点行业企业新建、扩建项目达到A级绩效水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目不属于高耗能、高排放的禁止建设项目，项目不属于重点行业。; 符合. 《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》. (五)统筹做好其他水生态环境保护工作。; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求。; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》. (二)强化土壤污染源头防控; 5.全面提升固体废物监管能力。支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。; 本项目运营期一般固废在一般固废区暂存后定期外售，危险废物在危废暂存间暂存后定期交由资质单位处置，固体废物均能得到合理处置。; 符合. 2、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办 [2022]12号）相符性分析 - 项目与洛环委办 [2022]12号符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. 洛阳市 2022 年大气污染防治攻坚战实施方案. 三、 主要任务; 3、推进绿色低碳产业发展。 严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制"两高"项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实"两高"项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。; 本项目不属于高耗能、高排放项目，不属于全市禁止建设的项目。; 符合. 洛阳市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案. 五、统筹做好其他水生态环境保护工作; 13、调整优化产业结构。落实"三线一单"生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建"两高一资"项目及相关产业园区。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求，不属于重点行业。; 符合. 洛阳市 2022 年土壤污染防治攻坚战实施方案. （二）强化土壤污染源源头防控; 5. 全面提升固体废物监管能力。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范"三个能力"，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、利用、经营、监管"四个清单"，有序推进固废监管信息化建设。; 本项目运营期一般固废在一般固废区暂存后定期外售，危险废物在危废暂存间暂存后定期交由资质单位处置，固体废物均能得到合理处置。; 符合. 3、与洛阳市生态环境局 关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号）相符性分析 - 项目与洛市环[2021]47号相符性分析 差异化指标; 通用行业涉颗粒物工序绩效先进性指标要求; 企业对标情况; 备注. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目所有设备均采用电为能源。; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 项目不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类和限制类项目，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理技术; 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术 （设计除尘效率不低于99%）。; 本项目除尘采用高效覆膜袋式除尘器（设计除尘效率不低于99%）。; 符合. 无组织管控要求; 物料装卸。车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目车辆运输均采用封闭措施，不涉及散状物料。; 符合. 物料储存。 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 项目使用原料均在生产车间内存放，不涉及易产尘的物料；建设单位拟按照要求建设符合规范的危废暂存间，并在危废间门口张贴危险废物标识牌，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。; 符合. 物料转移和输送。粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 项目使用原料均在生产车间内存放，不涉及易产尘的物料。; 符合. 成品包装。卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目成品均在生产车间内存放，不涉及易产尘的物料。; 符合. 工艺过程。各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目产尘工序主要为切割和焊接工序，采用袋式除尘器进行处理，项目运行过程后，将保证各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象，做到生产车间内无可见烟粉尘外逸。; 符合. 厂容厂貌。厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目厂区内道路、原辅材料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。; 符合. 排放限值; 1.PM 排放浓度不超过10mg/m3； 2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 本项目PM排放浓度不超过10mg/m3。; 符合. 监测监控要求; 1.重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS)，并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 本项目建成后将按要求安装监测监控设施。; 符合. 环境管理水平; 环保档案。1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估各案证明； 2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目建成后将按照要求建立完整的环保档案。; 符合. 台账记录。1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目建成后将按照要求建立完善的台账记录。; 符合. 人员配置。配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目建成后将配备具备相应环境管理能力的专职环保人员。; 符合. ### 四、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 本项目位于洛阳市孟津区常袋镇姚凹村，根据调查，本项目距离最近的集中式饮用水源为常袋镇饮用水源地。 （一）常袋镇饮用水源地 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），常袋镇饮用水源共3眼井，其中1、2号井位于西小凡，一级保护区范围为水井外围500m，不划定二级保护区和准保护区，3号井位于常袋村，一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 （二）保护要求 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 本项目位于常袋镇姚凹村，根据调查，东南距离常袋镇最近的饮用水源1#井3220m，距其一级保护区边界3170m，不在其保护范围内，因此项目建设符合集中水源地保护要求。项目与孟津县常袋镇饮用水水源保护区位置关系见附图七。 五、文物保护 邙山陵墓群位于河南省洛阳市、孟津县境内东西长近50km，南北宽约20km的邙山上。陵墓群西至孟津县常袋乡酒流凹村—洛阳市郊红山乡杨冢村一线，东至偃师山化乡南游殿村—山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵墓群面积为756km2，有大型的封土墓970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。 本项目位于孟津区常袋镇姚凹村，不在邙山陵墓群保护范围和建设控制地带范围内，东南距离控制地带边界3.42km，因此，项目建设不会对文物造成影响。项目与孟津县重点文物分布图见附图六。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳佰工工业密封有限公司位于洛阳市孟津区常袋镇姚凹村，该公司统一社会信用代码为914103227270266310。根据市场发展需求，洛阳佰工工业密封有限公司拟投资建设年产1000万件密封件及电子环境保护设备项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。 建设单位已在洛阳市孟津区发展和改革委员会进行了备案，备案证明上设备包含有硫化压力机，经与企业核实，本次项目不涉及硫化工艺，因此，硫化压力机不在本次评价范围内。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目涉及的行业包括橡胶制品业、塑料制品业、金属制品业和非金属矿物制品业，其中橡胶制品业和塑料制品业属于名录中“二十六、橡胶和塑料制品业”中“52 橡胶制品业292”和“53 塑料制品业292”中“其他”，均需编制环境影响报告表；金属制品业属于名录中“三十一、通用设备制造业”中“69通用零部件制造348”中“其他”，需编制环境影响报告表；非金属矿物制品业属于名录中“二十七、非金属矿物制品制造业”中“60石墨及其他非金属矿物制品制造”中“其他”，需编制环境影响报告表；因此，本项目需要编制环境影响报告表。为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳佰工工业密封有限公司年产1000万件密封件及电子环境保护设备项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于洛阳市孟津区常袋镇姚凹村，为租用洛阳博基冶矿设备有限公司闲置厂房，厂区东南距常袋镇政府4.1km，东北距孟津城区9.0km。项目地理位置详见附图一。 洛阳博基冶矿设备有限公司厂区东侧为姚凹村集体地，西侧临路，隔路为洛阳豫欧门窗科技有限公司，南侧为洛阳亭阁金属门窗有限公司，北侧为姚凹小学，最近敏感点为厂区北侧紧邻的姚凹小学，姚凹村位于厂区东侧60m处。项目周围环境概况见附图五。 三、项目工程内容 本项目总占地面积5609.81m2，为租用洛阳博基冶矿设备有限公司厂区进行建设，具体建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图二，车间布局见附图三。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1个，占地面积2700m2，L型，二层，包括原料区、生产区、成品区等; 新建. 辅助工程; 办公楼; 1栋，占地面积280m2; 新建. 住宿楼; 1栋，占地面积240m2; 租赁厂区已有. 公用工程; 给水; 由孟津区常袋镇自来水管网供水; 新建. 排水; 生活污水经化粪池暂存后，定期清运肥田. 供电; 由孟津区常袋镇电网供电. 环保工程; 废气; 切割和焊接烟尘; 激光切割机采用下部收尘管抽风集尘，固定焊接工位，各焊机工位处设置收尘软管，软管前端采用集气罩（尺寸0.5*0.5m），废气经收集后引至1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（DA001）排放; 新建. 废水; 生活污水; 1个40m3的化粪池; 新建. 噪声; 厂房隔声、机械设备加强设备维护、保养、润滑、风机加装消声器等隔声降噪措施; 新建. 固体废物; 一般固废; 1个10m2的一般固废暂存区; 新建. 危险废物; 1个3m2的危险废物暂存间; 新建. 生活垃圾; 2个生活垃圾收集桶; 新建. 四、主要产品及产能 项目主要产品为各类密封件及电子环境保护设备，具体产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 产品名称; 产量; 备注. 密封件; 1000万件/年; 基本缠绕式垫片; 50万件/年. 带内外环型缠绕式垫片; 550万件/年. 金属八角垫片/椭圆垫片/透镜垫片; 100万件/年. 波齿垫片/齿型垫片; 100万件/年. 无石棉垫片/聚四氟乙烯垫片/石棉橡胶垫片/复合增强垫片/橡胶板垫片等非金属垫片; 185万件/年. 模压填料、编织填料; 15万件/年. 电子环境保护设备; 10000台/年; 主要用于工业循环水系统除垢、缓腐蚀保护设备. 五、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备包括缠绕机、盘环机、焊接机、车床、激光切割机等，具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 自动数控缠绕机; WW500SC-A WW500SH; 10; 基本缠绕式垫片/带内外环型缠绕式垫片加工设备. 2; 卧式数控缠绕机; WW1500SC; 5. 3; 自动缠绕机; PX500C; 10. 4; 气动缠绕机; BGA-50; 6. 5; 水平气动缠绕机; PX1200A; 2. 6; 气动中型立式缠绕机; JH-1500; 5. 7; 全自动盘环机; SOPH-1500; 4; 带内外环型缠绕式垫片/波齿、齿型垫片加工设备. 8; 全自动焊接机; SKH2500; 3. 9; 全自动铣槽倒角机; PX2000S; 5; 带内外环型缠绕式垫片加工设备. 10; 全自动坡口机; PX1300B; 5. 11; 全自动抛光机; PG1000; 5. 12; 全自动镶外环机; PX1253; 8. 13; 数控车床; SK502/CK6140/ CK6152A/CK0640A; 10; 金属八角垫、椭圆垫、透镜垫、波齿垫片、齿型垫片、非金属垫片加工设备. 14; 普通车床; CW6280B/GDE6150A/GDE6140A/CAF6250A/CWK6163/CW6163B/CS61500/0A6268; 8. 15; 立式车床; DTV500*25/32LC2000-380; 2. 16; 数控激光切割机; 6023; 3; 波齿垫片、齿型垫片加工设备. 17; 全自动齿型垫片加工机; PX1360C; 5. PX1300B; 5. 18; 自动双剪剪切机; PX1550; 8; 非金属垫片/非金属平垫片加工设备. 19; 智能数控剪切机; S1-2516-A-18112201; 3. X7-2516-A-19050401; 3. 20; 自动包边机; BBJ750; 4. 21; 小型液压机; EP-1600; 10; 模压填料加工设备. 22; 编织机; /; 5; 编织填料加工设备. 23; 成型机; /; 5. 24; 全自动包装机; BG-1565; 3; 各种垫片打标、包装设备. 25; 自动激光打标机; JG1500; 4. 六、主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料包括钢板、钢带、钢条、金属锻件/圆钢、无石棉板、聚四氟乙烯板、石棉橡胶板、复合增强板、橡胶板等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 备注. 各类密封件原辅料. 1; 钢板; 200t/a; 外购. 2; 钢带; 40t/a; 外购. 3; 钢条; 100t/a; 外购. 4; 柔性石墨; 30t/a; 外购，卷状， 厚度＜1mm. 5; 模具料; 10t/a; 外购. 6; 石墨线; 2t/a; 外购，线卷状. 7; 聚四氟乙烯线; 2t/a; 外购，线卷状. 8; 焊丝; 0.3t/a; 外购. 9; 金属锻件/圆钢; 200t/a; 外购. 10; 无石棉板; 50t/a; 外购，板状，规格1.5*1.5m. 11; 聚四氟乙烯板; 100t/a; 外购，板状，规格1.5*1.5m/1*1m. 12; 石棉橡胶板; 40t/a; 外购，板状，规格1.5*1.5m/1*1m. 13; 复合增强板; 50t/a; 外购，板状，规格1.5*1.5m/1*1m. 14; 橡胶板; 50t/a; 外购，板状，规格1.5*1.5m/1*1m. 电子环境保护设备原辅料. 15; 电子元器件; 10000件/年; 均为外购. 16; 集成电路板; 1000套/年. 17; 箱体; 1000套/年. 18; 卡箍; 3000件/年. 19; 水; 720t/a; 常袋镇自来水管网. 20; 电; 5万kW·h/a; 常袋镇电网. 七、公用工程 1、给、排水 项目生产过程中不需用水，用水主要为职工生活用水。 项目劳动定员60人，其中20人在厂区食宿，用水量按90L/人·d，40人不在厂区食宿，用水量按30L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为900t/a（3t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为720t/a（2.4t/d）。生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏用于周边农田肥地。 2、供电 项目年耗电量5万kwh，引自常袋镇变电站。 八、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员60人，其中20人在厂区食宿，其他人员不在厂区食宿。工作制度为单班制，每班8h，年生产天数300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、基本缠绕式垫片 图1 基本缠绕式垫片生产工艺流程及产污环节图 外购钢板、钢带通过缠绕机加工成垫片，加工过程为先按照尺寸要求在缠绕机上装好芯片（铁圈模具），再把原料缠绕在芯片上，绕2-4圈后加填料，填料与钢带应均匀、无脱接、重迭等现象，缠绕结束后，通过设备自带点焊将接口处焊牢即可，再通过质检人员检验合格后即为成品。 2、带内外环型缠绕式垫片 图2 带内外环型缠绕式垫片生产工艺流程及产污环节图 内/外环加工：外购钢条首先通过弯环机进行弯环加工，弯好环后将接口处通过全自动焊接机进行焊接成型，再通过铣槽倒角机铣槽倒角处理，最后通过抛光机进行抛光后即完成内/外环加工。 绕垫片：加工好的内环通过缠绕机加工成垫片，加工过程为先按照尺寸要求在缠绕机上装好芯片（铁圈模具），再把内环固定在芯片上，把钢带点焊在内环上，绕2-4圈金属带后加填料，填料与钢带应均匀、无脱接、重迭等现象，缠绕结束后，通过设备自带点焊将接口处焊牢即可。填料生产工艺同上。 上外环：通过镶外环机将制作好的外环装入垫片上，再通过质检人员检验合格后即为成品。 3、金属八角垫、椭圆垫、透镜垫 图3 金属八角垫、椭圆垫、透镜垫生产工艺流程及产污环节图 外购锻件或圆钢通过车床进行粗车加工、精车加工成垫片，再通过质检人员检验合格后即为成品。 4、波齿垫片、齿型垫片 图4 波齿垫片、齿型垫片生产工艺流程及产污环节图 大规格垫片原料采用不锈钢条，先通过盘环机将条状原料盘成环型，再通过全自动焊接机将接口处进行焊接，并利用超声波探伤仪对焊缝处进行无损探伤后，通过车床进行内外径及齿型加工。小规格垫片采用不锈钢板状原料，先通过激光切割机按尺寸切割成型，再通过车床进行内外径及齿型加工。 加工好的大、小规格垫片通过抛光机进行去毛刺处理后，在垫片表面由人工压制上柔性石墨，最后通过质检人员检验合格后即为成品。 5、非金属垫片 图5 非金属垫片生产工艺流程及产污环节图 外购无石棉板、聚四氟乙烯板、石棉橡胶板、复合增强板、橡胶板等非金属原料，先通过剪切机按照所需尺寸进行开料，然后通过车床进行车削加工，并由人工通过墙纸刀进行去毛刺，再通过自动包边机进行包边处理后，最后通过质检人员检验合格后即为成品。 6、非金属平垫片 图6 非金属平垫片生产工艺流程及产污环节图 外购无石棉板、聚四氟乙烯板、石棉橡胶板、复合增强板、橡胶板等非金属原料，通过剪切机直接按照尺寸剪切成型，经质检人员检验合格后即为成品。 7、模压填料、编织填料 图7 模压填料生产工艺流程及产污环节图 图8 编织填料生产工艺流程及产污环节图 模压填料生产工艺：外购柔性石墨放入模具内，通过液压机压制成型即为成品。 编织填料生产工艺：外购石墨线、聚四氟乙烯线通过编织机进行自动编织成盘根绳，再由成型机成型盘到模具盘上即为成品。 8、电子环境保护设备 图9 电子环境保护设备生产工艺流程图 外购集成电路板、电器组件、卡箍及电线等，通过手工组装为成品即可外售。 二、产污环节 本项目产污环节主要包括激光切割机和焊接机运行过程中产生的烟尘、各设备运行噪声及生产过程中产生的固体废物。具体产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 激光切割机; 颗粒物; 有组织; 激光切割机采用下部抽风方式进行收尘，焊接机上方设置集气罩，废气通过管道引至1套袋式除尘器进行处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）. 全自动焊接机; 颗粒物; 有组织. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经化粪池处理暂存后定期清掏用于周边农田肥地. 噪声; 缠绕机、盘环机、焊接机、铣槽倒角机、抛光机、车床、激光切割机、剪切机、风机; 噪声; 连续; 厂房隔声、机械设备加强设备维护、保养、润滑、风机加装消声器等隔声降噪措施. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 废边角料; 连续; 一般固废暂存区暂存后，定期外售. 生产过程; 不合格品; 连续. 危险废物; 设备维护保养过程; 废机油; 间断; 危废间暂存后，定期交由资质单位处置. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，为租用洛阳博基冶矿设备有限公司厂区进行建设，所租厂区内现有一栋闲置住宿楼，其余均为空地，因此，不存在与项目相关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.3; 4; 32.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环委办[2022] 12号），通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2022年3月29日，监测点位位于厂区东、西、北三侧厂界（南侧为公共厂界）和北侧敏感点姚凹小学，监测布点图见附图四，监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果一览表 监测点位 日期; 东厂界; 西厂界; 北厂界; 姚凹小学. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 2022.3.29; 50; 53; 52; 51. 标准值; 60; 60; 60; 60. 由上表监测结果可知，项目东、西、北三侧厂界和敏感点姚凹小学昼间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 1类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市孟津区常袋镇姚凹村，主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距厂界的方位、距离; 保护级别. 环境空气 (500m范围内); 姚凹小学 （在校师生60人）; N 紧邻; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 车间距离教学楼35m. 姚凹村; E 60m. N 140m. 马岭村; S 205m. 声环境; 姚凹小学; N 紧邻; 《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 1类标准. 车间距离教学楼35m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放速率. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 1.0（周界外浓度最高点）; 15; 3.5. 2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A). 2类; 60. 3.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量指标 本项目颗粒物排放量为0.0424t/a，可从区域倍量替代削减。 2、废水总量指标 本项目废水主要为生活污水，COD排放量为0.144t/a、氨氮排放量为0.014t/a，经化粪池处理后用于农田肥地，不涉及废水总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为租用洛阳博基冶矿设备有限公司厂区进行建设，所租厂区内现有一栋闲置住宿楼，其余均为空地，本项目建设内容包括一栋生产车间和一栋办公楼，施工期主要环境影响为施工活动产生的扬尘、施工过程产生的废水、施工期机械及运输车辆噪声以及施工产生的固体废物等。 1、施工扬尘 根据《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办 [2022]12号）等文件相关要求，施工单位在施工作业过程中应严格执行通知相关规定，文明施工。施工扬尘的主要防治措施应做到如下： （1）建设工程施工工地周围应当设置连续密闭的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。严格落实“七个100%”要求，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积5000平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 （2）采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土。 （3）对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 （4）工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 （5）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 2、施工废水 施工期废水主要为施工人员生活污水，依托所租厂区内现有设施进行处理。 3、施工噪声 施工期噪声主要来源于机械设备及运输车辆噪声。施工时间应尽量避开居民中午和夜间休息时间；选择低噪声施工设备，加强机械设备的维修、管理，使其处于低噪声、高效率的良好工作状态；运输车辆应合理安排路线、调度运输时间，经过沿线敏感点时降低车速、禁止鸣笛，以减轻对沿线声环境的影响。 4、施工固体废物 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员不在院内食宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期扬尘、生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气产排情况 项目废气污染源主要为激光切割工序和焊接工序产生的颗粒物，项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 项目废气产排情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量 m3/h; 年运行时间h; 污染物排放情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 名称; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）. 排放浓度; 排放速率. 切割和焊接工序; 颗粒物; 有组织排放; 59.5; 0.446; 0.2007; 袋式除尘器; 90; 是; 7500; 450; 6.0; 0.045; 0.0201; 120; 3.5. 颗粒物; 无组织排放; /; /; 0.0223; /; /; /; /; 450; /; /; 0.0223; 1.0; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气污染源强核算及达标分析 （1）废气污染源强核算 本项目目前暂无该行业污染源强核算技术指南，按照《污染源源强核算技术指南 准则》中要求，污染源强核算可采用物料衡算法、类比法、产污系数法等，本次采用产污系数法对废气污染源强进行核算。 ①激光切割烟尘 切割过程中烟尘产污系数参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业系数手册，等离子切割过程中颗粒物产污系数为1.10千克/吨-原料，本项目共设置3台激光切割机，产污系数参照等离子切割产污系数。项目钢板总用量为200t/a，经计算，切割过程中颗粒物产生量为0.22t/a。 ②焊接烟尘 焊接过程中烟尘产污系数参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中机械行业系数手册，二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊焊接过程中颗粒物产生量为9.19千克/吨-原料，本项目所用焊接机主要为氩弧焊，焊丝用量为0.3t/a，经计算，焊接过程中颗粒物总产生量为0.003t/a。 （2）达标分析 项目共设置3台激光切割机，采用下部收尘管抽风方式进行收尘，3台焊接机均设置固定工位，每个工位处设置1个收尘软管，软管前端采用集气罩（单个集气罩面积约1m2）收集焊接烟尘，各产尘点废气通过管道引至1套袋式除尘器进行处理。 焊接工序拟设置集气罩为0.5m*0.5m，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式： Q=1.4phvx 其中：p-集气罩口周长（m）；h-集气罩至污染源的距离（m）；vx-边缘控制点的控制风速（m/s），本项目取0.3m/s。 经核算，单个集气罩的风量为907m3/h，考虑损耗等因素，单个焊接工位设计风量为1000m3/h，3个焊接工位总设计风量为3000m3/h，废气收集率约90%。 激光切割机吸风口设置在切割头处，始终保持在切割的有限宽度范围内，即在产尘部位抽风，单台切割机抽风量按1500m3/h计算，3台激光切割机总设计风量为4500m3/h。则废气处理设施配套风机总风量约为7500m3/h，设备年运行时间450h，除尘器去除效率按90%考虑，则废气经处理后颗粒物排放量为0.0201t/a，排放速率为0.045kg/h，排放浓度为6.0mg/m3，因此，切割和焊接工序颗粒物有组织排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，同时能够满足《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）文中焊接烟尘排放浓度限值要求。 3、废气处理措施可行性分析 参照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中“可行技术可按照行业可行技术指南和污染物排放标准控制要求确定。以污染防治技术的污染物排放持续稳定达标性、规模应用和经济可行性作为确定污染防治可行技术的重要依据”。 项目产生的废气主要为切割和焊接烟尘，采用袋式除尘器进行处理，袋式除尘器自五十年代问世以来，经国内外广泛使用，不断改进，在净化含尘气体方面取得了很大发展，由于清灰技术先进，气布比大幅度提高，故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点，除尘效率可以达到99%以上，是一种成熟的比较完善的高效除尘设备。因此，本项目采用袋式除尘器对切割和焊接烟尘进行处理属于可行技术。 4、废气排放口基本情况 本项目共设置1个废气排放口，废气排放口基本情况见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 切割和焊接工序除尘器排气筒; 一般排放口; 112.324210; 34.817470; 15; 0.4; 20. 5、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测计划见下表。 - 项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 切割和焊接工序除尘器排气筒DA001; 颗粒物; 排放浓度、 排放速率; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物; 排放浓度; 每年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值. 二、水环境影响分析 项目生产过程中不需用水，用水主要为职工生活用水。 项目劳动定员60人，其中20人在厂区住宿，用水量按90L/人·d，40人不在厂区住宿，用水量按30L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为900t/a（3t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为720t/a（2.4t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD250mg/L、BOD5180g/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L。生活污水经厂区化粪池进行收集暂存预处理，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的浓度分别为COD200mg/L、BOD5 162mg/L、氨氮19.4mg/L、SS140mg/L。 项目废水产排情况见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 处理能力（m3）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 职工生活; 生活污水720t/a; COD; 250; 0.1800; 40; 化粪池; 20%; 是; 200; 0.1440; 农田肥地. BOD5; 180; 0.1296; 10%; 162; 0.1166. 氨氮; 20; 0.0144; 3%; 19.4; 0.0140. SS; 200; 0.1440; 30%; 140; 0.1008. 项目厂区设置1个40m3的化粪池，能够满足约16天的储存量，根据调查，厂区周边姚凹村有大量农田分布，化粪池内粪污定期清掏用于农田肥地。因此，项目产生的生活污水能够得到合理处置，措施可行，对周围地表水环境影响较小。 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为缠绕机、盘环机、焊接机、铣槽倒角机、抛光机、车床、激光切割机、剪切机、风机等，噪声值在75~85dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、机械设备加强设备维护、保养、润滑、风机加装消声器等降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量（台）; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 缠绕机; 生产车间内; 38; 75; 车间隔声，设备加强设备维护、保养、润滑; 50. 盘环机; 4; 75; 50. 焊接机; 3; 80; 55. 铣槽倒角机; 5; 80; 55. 抛光机; 5; 80; 55. 车床; 20; 80; 55. 激光切割机; 3; 85; 60. 剪切机; 14; 80; 55. 风机; 1; 85; 车间隔声，加装消声器; 60. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不运行，本次评价对厂区东侧、西侧和北侧厂界和敏感点姚凹小学的昼间噪声值进行预测（南侧为公共厂界），具体预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 北厂界; 姚凹小学 教学楼. 时段; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 46.0; 33.9; 46.0; 44.4. 现状值; /; /; /; 51. 预测值; /; /; /; 51.9. 标准值; 60; 60; 60; 60. 由上表预测结果可知，项目运营期东侧、西侧和北侧厂界昼间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，敏感点姚凹小学昼间噪声预测值均能满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 1类标准。 由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、西、北侧厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员60人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为9t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 项目生产过程中会产生一些边角料和不合格品，根据建设单位提供经验数据，边角料产生量约为0.5t/a，不合格品产生量约为0.1t/a，均属于一般固体废物，经收集后在一般固废暂存区存放，定期外售。 3、危险废物 项目生产过程中设备维护保养需定期更换机油、液压油，废机油产生量约为0.3t/a，属于危险废物，废物类别HW08（900-214-08），废液压油产生量约为0.2t/a，属于危险废物，废物类别HW08（900-218-08）。 综上，本项目固体废物产排情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量. 生产过程; 废边角料; 一般 固废; 固态; 0.5; 一般固废暂存区; 外售; 0. 生产过程; 不合格品; 一般 固废; 固态; 0.1; 一般固废暂存区; 外售; 0. 设备维护保养; 废机油; 危险 废物; 液态; 0.3; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 废液压油; 危险 废物; 液态; 0.2; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 职工生活; 生活垃圾; 一般 固废; 固态; 2.25; 垃圾桶; 环卫部门处理; 0. 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.3; 设备保养维护; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 每半年更换一次; T，I; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.2; 设备保养维护; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 每半年更换一次; T，I. 项目产生的各类危险废物经收集后在危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处置。本项目拟在车间南侧建设1个3m2的危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，地面采取基础防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，满足“防风、防雨、防晒、防泄漏”等四防措施，并设置危险废物标识牌。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 生产车间南侧; 3m2; 桶装; 2t; 半年. 废液压油; HW08; 900-218-08. 本项目需外委处置的危险废物类别为HW08，项目周边危险废物处置公司有洛阳德鑫环保科技有限公司、洛阳德正废弃资源再利用有限公司、河南中环信环保科技股份有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤影响分析 本项目排放的废气污染物主要为颗粒物，设置有废气处理设施，废气污染物均能达标排放；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后定期清掏用于农田肥地；项目危废暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取相应的措施后，项目运行对土壤和地下水环境的影响较小。 六、环境保护措施投资 本项目总投资600万元，环保投资约16.3万元，占总投资2.7%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 切割和焊接工序烟尘; 激光切割机采用下部收尘管抽风集尘，固定焊接工位，各焊机工位处设置收尘软管，软管前端采用集气罩（尺寸0.5*0.5m），废气经收集后引至1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（DA001）排放; 1套; 配套风量7500m3/h; 10; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 40m3; 1.0; 新建. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、机械设备加强设备维护、保养、润滑、风机加装消声器等隔声降噪措施; 5; 新建. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存区; 1个; 10m2; 0.1; 新建. 危险废物; 危废暂存间; 1个; 3m2; 0.1; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 2个; /; 0.1; 新建. 总计; 16.3. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 切割和焊接工序除尘器排气筒DA001 | 颗粒物 | 激光切割机采用下部收尘管抽风集尘，固定焊接工位，各焊机工位处设置收尘软管，软管前端采用集气罩（尺寸0.5*0.5m），废气经收集后引至1套袋式除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（DA001）排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准 |
| 地表水环境 | / | COD、BOD5、氨氮、SS | 化粪池，40m3 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声、机械设备加强设备维护、保养、润滑、风机加装消声器等隔声降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 废边角料 | 一般固废暂存区，10m2 | / |
|  | 生产过程 | 不合格品 |  |  |
|  | 设备维护保养过程 | 废机油 | 危险废物暂存间，3m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单 |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2个生活垃圾桶 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范》要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳佰工工业密封有限公司年产1000万件密封件及电子环境保护设备项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.0424 |  | 0.0424 | 0.0424 |
| 废水 | / |  |  |  | / |  | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |
|  | 不合格品 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 |
|  | 废液压油 |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①