- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产精细电子陶瓷浆料30吨建设项目

建设单位（盖章）：  洛阳厚民新材料科技有限公司

编制日期：          二〇二二年五月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳厚民新材料科技有限公司年产精细电子陶瓷浆料30吨建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2112-410322-04-01-259321 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 柴广业 | 联系方式 |  | 1813****713 |
| 建设地点 | 河南省洛阳市孟津区会盟镇陆村 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112 度 37 分 5.152 秒，北纬 34 度 48 分 40.378 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3985电子专用材料制造 | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其它电子设备制造 39电子元件及电子专用材料制造398 |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 2.3 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.46 | 施工工期 | 2个月 |  |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 300 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |

| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相符性分析 ### 1、生态保护红线 ### 根据《河南省生态保护红线划定方案》，孟津区生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区。根据调查，本项目不涉及依法划定的生态保护红线，符合生态红线管控要求。 ### 2、环境质量底线 （1）环境空气 ### 本项目所在区域大气环境不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津区一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。本项目不涉及废气污染物排放，不会对环境空气产生不影响。 （2）地表水 本项目职工生活污水经化粪池处理后，与纯水处理设施排水一起经市政污水管网，排入白鹤镇污水处理厂。 （3）声环境 项目所在区域现状昼间、夜间环境噪声均能满足《声环境质量标准》2类标准要求；本项目新增高噪声设备经采取车间隔声，厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求，不会对周围声环境造成不良影响。 ### （4）地下水和土壤 ### 项目产生的固体废物均能得到合理处置，企业按照相关要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。 综上所述，本项目建设对周围环境影响较小，符合环境质量底线要求。 3、资源能源利用上线 本项目用水主要为职工生活用水和纯水制备用水，用水量为95.5t/a，取自当地自来水管网，项目用电由当地市政电网提供，年用电量2万kwh，项目用水、用电量较小，项目不涉及供热蒸汽和供热，项目占地属于建设用地，项目符合资源利用上线要求。 ### 4、环境准入负面清单 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目位于孟津区会盟镇陆村，属于一般生态空间，环境管控单元编号为ZH41032210003。项目与《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》有关的要求分析列表如下： - 项目与《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》符合性分析 环境管控单元名称、编码; 管控单元分类; 管控要求; 项目特点; 符合性. 一般生态空间ZH41032210003; 优先保护单元; 空间布局约束; 1、全面实施保护天然林、退耕还林、退牧还草工程，严禁陡坡垦殖和过度放牧。 2、限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦设等。 3、在湿地保护范围内禁止围垦湿地、填埋湿地等活动。 4、禁止在公益林内放牧、开垦、采石、挖沙取土、堆放废弃物，以及违反操作技术规程采脂、挖笋、掘根、剥树皮、过度修枝等毁林行为。禁止向公益林内排放污染物。 5、限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧等。; 本项目位于孟津区会盟镇陆村，项目用地为建设用地，项目不在湿地保护范围内，也不涉及天然林、公益林等；项目为电子陶瓷浆料项目，不会损害生态系统水源涵养功能。; 符合. 二、产业政策相符性分析 对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）（修订），本项目采用的设备主要有制浆搅拌机、板框过滤机、静置沉降缸等，主要产品为精细电子陶瓷浆料（碳化硼浆料），产品主要用于生产精密碳化硼电子陶瓷件和电子研磨浆料，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类十二、建材第12条中“陶瓷基板、陶瓷绝缘部件、电子陶瓷材料及部件” 和精密研磨及抛光用陶瓷材料等工业陶瓷技术开发与生产应用。本主要产品为精细电子陶瓷浆料（碳化硼浆料），产品主要用于生产精密碳化硼电子陶瓷件和电子研磨浆料，为鼓励类项目，符合产业政策。且项目已经在孟津发展和改革委员会办理了备案，项目代码为：2112-410322-04-01-259321（详见附件2）。因此本项目符合国家产业政策。 三、与《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）相符性分析 - 项目与豫环委办[2022]9号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《河南省2022年水污染防治攻坚战实施方案》. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作。; 14.调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整,实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求。; 符合. 《河南省2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》. （二）强化土壤污染源头防控; 5.全面提升固体废物监管能力。支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。; 本项目运营期一般固废在一般固废区暂存，定期交由生产厂家回收。; 符合. 四、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）相符性分析 - 项目与洛环委办[2022]12号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 《洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级3、推进绿色低碳产业发展。; （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求；且项目严格执行“三同时”制度。; 符合. 《洛阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案》. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作。; 13、调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整,实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求。; 符合. 《洛阳市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》. （二）强化土壤污染源头防控; 5、全面提升固体废物监管能力。支持各地开展“无废城市”建设，全面加强固体废物治理体系和能力建设。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。; 本项目运营期无危险废物产生; 符合. ### 五、文物保护 邙山陵墓群是曾定都于洛阳的东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、后唐等6个王朝的帝王陵墓群，集中分别与洛河以北洛阳盆地北缘的邙山及山前地带、以及洛河以南洛阳盆地南缘的万安山麓。占地面积约1000平方公里，地跨今河南省洛阳市所辖的7个区县。其中洛北邙山片区于2001年公布为第五批全国重点文物保护单位“邙山陵墓群”，洛南万安山片区于2013年公布为第七批全国重点文物保护单位“洛南东汉帝陵”。 本项目位于孟津区会盟镇陆村，对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），项目位于邙山陵墓群东汉陵区保护范围内，项目与孟津重点文物分布图位置关系详见附图四。根据调查，本项目租用已建闲置厂房进行生产，项目不涉及土建工程，施工期主要为设备的安装，项目对文物保护单位产生影响较小。孟津县文物管理局同意本项目选址，选址意见见附件。 六、项目与集中式饮用水源保护区划符合性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），孟津县会盟镇水源为地下水，有1眼井（马庄村水井），井深136m，涌水量120m3/h，2001年开始供水，服务人口约2.7万人。一级保护区范围为取水井外围100m的区域，无二级保护区和准保护区。 根据调查，本项目距离最近的饮用水源为孟津县会盟镇集中饮用水源保护区，项目西北距离其一级保护区的最近距离约670m，不在其保护区范围内，因此项目建设符合饮用水水源保护区的保护要求。本项目与饮用水源保护区位置关系见附图五。 |
| --- | --- |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 洛阳厚民新材料科技有限公司位于河南省洛阳市孟津区会盟镇陆村，统一社会信用代码为：91410308MA9KJKXW1T，公司主要从事新材料技术研发和新材料技术推广服务。2021年12月，洛阳厚民新材料科技有限公司拟投资500万元在河南省洛阳市孟津区会盟镇陆村建设年产精细电子陶瓷浆料30吨建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。本项目主要产品为精细电子陶瓷浆料（碳化硼浆料），产品主要用于生产精密碳化硼电子陶瓷件和电子研磨浆料。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，生态环境部令第16号）有关规定，本项目属于“三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业—81电子元件及电子专用材料制造398”，本项目不涉及化学反应，不属于电子化工材料制造，应编制报告表。本项目为电子专用材料制造项目，因此本项目需要编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托河南赛佳节能环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳厚民新材料科技有限公司年产精细电子陶瓷浆料30吨建设项目环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 一、建设地点及周围环境概况 本项目位于河南省洛阳市孟津区会盟镇陆村，项目生产车间西侧为临街商铺，东侧为废旧厂房，北侧和南侧为闲置厂区。根据现场调查，距离厂区最近的敏感点为厂区南侧48m处的孟津康之源养老院。项目地理位置详见附图一。项目周围环境概况详见附图三。 二、工程内容 本项目主要租用陆村社区委员会闲置厂房进行生产，项目租赁占地约300m2，属于建设用地；项目主要在生产车间内进行生产设备的布置安装，并配套建设相应环保设施。项目具体建设内容见下表。 - 本项目主要工程内容一览表 类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 租用闲置厂房1座，面积300m2，内部布设制浆搅拌机、板框过滤机、双级纯水机和静置沉降缸等。; 租用已 有厂房. 公用 工程; 给水; 项目供水由会盟镇自来水管网提供。; 依托现有. 排水; 本项目职工生活污水经化粪池处理后，与纯水处理设施排水一起经市政污水管网，排入白鹤镇污水处理厂。; 新建. 供电; 项目用电引自会盟镇电网。; 依托现有. 环保 工程; 废水; 生活污水; 化粪池1座，容积5m3。; 新建. 压滤水 收集箱; 压滤水收集箱1个，容积6m3。; 新建. 噪声; 设备噪声; 基础减振、建筑隔声等; 新建. 固体 废物; 生活垃圾; 设置2个生活垃圾收集桶。; 新建. 一般固废; 设置1个10m2的一般固废暂存区。; 新建. 三、主要产品及产能 本项目主要产品为精细电子陶瓷浆料（碳化硼浆料），产品主要用于生产精密碳化硼电子陶瓷件和电子研磨浆料。产品方案见下表。 - 本项目主要工程内容一览表 产品名称; 年产量; 备注. 精细电子陶瓷浆料 （碳化硼浆料）; 30吨（折干重）; 湿重60吨/年，含水率50%. 四、主要生产设备 项目主要生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 制浆搅拌机; 双工位; 3台. 2; 板框过滤机; 30m2; 1台. 3; 双级纯水机; 1t/h; 1台. 4; 静置沉降缸; 1m3; 20个. 5; 隔膜泵; /; 1台. 五、主要原辅材料及能源消耗 本项目原料主要为碳化硼浆料、改性六偏磷酸钠等，原辅材料及能源用量详见下表。 - 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 名称; 单位; 成分; 数量; 备注. 原辅料; 碳化硼浆料; t/a; 碳化硼、纯水; 100; 含水率40%，桶装1t/桶. 改性六偏磷酸钠; t/a; 改性六偏磷酸钠; 0.4; 分散剂，袋装25kg/袋. 氢氧化钠; t/a; 氢氧化钠; 0.05; 调节pH值，袋装25kg/袋. 能源; 水; t/a; /; 95.5; 会盟镇供水管网. 电; 104kWh/a; /; 2.0; 会盟镇电网. 碳化硼：分子式为B4C，坚硬黑色有光泽晶体。硬度比工业金刚石低，但比碳化硅高。与大多数陶器相比，易碎性较低。具有大的热能中子俘获截面。抗化学作用强。不受热氟化氢和硝酸的侵蚀。相对密度2.52g/cm3，熔点2350℃，沸点3500℃。本项目原料为碳化硼浆料，由碳化硼和纯水组成，含水率为40%。 改性六偏磷酸钠：（NaPO3）6（Mr≈611.77），白色、无臭、结晶粉末，熔点616℃(分解)，相对密度2.484g/cm3(20℃)，易溶于水，不溶于有机溶剂。无色透明玻璃片状或白色粒状结晶。吸湿性很强，露置于空气中能逐渐吸收水分而呈粘胶状物。与钙、镁等金属离子能生成可溶性络合物。 氢氧化钠：分子式NaOH，一般为片状或颗粒形态，俗称烧碱、火碱、苛性钠，溶解时散发出氨味，为一种具有很强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水（溶于水时放热）并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气（潮解）和二氧化碳（变质）。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³，熔点318.4℃，沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，是白色不透明的晶体。有块状，片状，粒状和棒状等。 六、公用工程 （1）给排水 本项目给水由会盟镇供水管网供给，项目用水主要为纯水处理设施用水和职工生活污水。 本项目劳动定员4人，不在厂区食宿。生活用水用水量按照30L/人·d计，年工作200天，则本项目生活用水量为0.12t/d（合计24t/a），生活污水量按生活用水量的80%计，生活污水产生量为0.096t/d（合计19.2t/a）。 本项目配套纯水制水机1台，主要为搅拌和设备清洗工序提供纯水，本项目纯水使用量为纯水用量约50.1t/a，制水效率按70%计，需自来水71.50t/a，浓水产生量为21.40t/a。 项目水平衡见下图。 图1 项目水平衡图 单位：t/a （2）供电 本项目用电由会盟镇电网供应，年用电量约2万kW·h。 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员4人，职工均不在厂区食宿。工作制度采用单班8h工作制，全年工作200天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程 工艺流程简述： 搅拌：改性六偏磷酸钠和氢氧化钠等粉状物料人工加入纯水配置成水溶液，待用。将外购的原料碳化硼浆料（含水率40%），加入分散剂改性六偏磷酸钠水溶液、纯水、再加入氢氧化钠溶液调节pH至8~8.5，搅拌机搅拌1~2h，至分散剂和浆料完全混合。本项目分散剂改性六偏磷酸钠和氢氧化钠均为晶体，不易起尘，且加入前均配置成水溶液，故配料和搅拌工序无粉尘产生。 静置沉淀：浆料置于静置沉降缸内静置12~20h，2微米~5微米细颗粒分散于上层液体中，大于5微米粗颗粒沉淀于下部。 板框过滤：隔膜泵将静置沉淀缸上层含细颗粒液体送至板框过滤机进行压滤，经压滤后包装外售。压滤废水经压滤水收集箱收集后，回用于搅拌工序。静置沉淀缸下层沉淀送至搅拌工序重复后续流程2~3次，将细颗粒完全回收后，废浆料由碳化硼浆料生产厂家回收。 图2 项目生产工艺流程及产污环节图 纯水制备工艺流程及产污环节： 图3 纯水制备工艺流程及产污环节图 流程简述：项目纯水系统产水率约为70%。自来水通过活性炭过滤、反渗透制备纯水。过程产生的浓水作为清净下水直接排放。 二、产污环节 本项目产污环节及主要污染物详见下表。 - 项目产污环节一览表 项目; 污染源; 主要污染物; 排放方式. 废水; 职工生活; COD、SS; 间断. 纯水制备废水; COD、SS; 间断. 噪声; 搅拌机、板框过滤机、隔膜泵; 噪声; 建筑隔声. 固体废物; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间歇. 一般固废; 纯水制备; 废活性炭; 间歇. 废反渗膜; 间歇. 板框过滤; 废浆料; 送至生产厂家回收. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁孟津区会盟镇陆村村委会的闲置生产车间进行建设，已闲置多年，不存在原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用《2020年洛阳市生态环境状况公报》中公布的数据，具体情况见下表。 - 洛阳市2020年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 8µg/m3; 60µg/m3; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34µg/m3; 40µg/m3; 85.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91µg/m3; 70µg/m3; 130.0; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51µg/m3; 35µg/m3; 145.7; 不达标. CO; 24小时平均 第95百分位数; 1.3mg/m3; 4mg/m3; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 166µg/m3; 160µg/m3; 103.8; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2020年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，O3、PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。所以项目所在区域环境质量不达标。 目前，洛阳市正在实施《河南省生态环境保护委员会办公室关于印发河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环委办[2022]9号）、《《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办 [2022]8号）等文件中要求的一系列措施，将进一步改善区域大气环境质量。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2020年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 5; 40; 7.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. CO; 24小时平均 第95百分位数; 0.8; 4; 20; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 111; 160; 69.4; 达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2020年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 二、地表水质量现状 为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021~2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测时间为2019年12月17日~19日。监测结果见下表。 - 地表水质量现状监测及评价结果 监测 断面; 指标; pH; COD （mg/L）; BOD5 （mg/L）; NH3-N（mg/L）. 1#华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m; 监测范围; 7.78~7.92; 12~13; 2.6~2.8; 0.159~0.167. 标准指数; 0.39~0.46; 0.6~0.65; 0.65~0.7; 0.16~0.17. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. 2#华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口下游1km; 监测范围; 7.73~7.88; 18~19; 3.5~3.7; 0.150~0.156. 标准指数; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.88~0.93; 0.15~0.16. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. （GB3838-2002）Ⅲ类标准; 6~9; 20; 4.0; 1.0. 由上表可知，黄河渠各监测断面的各项监测因子监测值均能满足（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量现状 为了解本项目所在区域的声环境质量现状，本次评价委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2022年1月12日，监测点位为厂区四周厂界和敏感点孟津县康之源养老院，监测布点图见附图三，监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 检测结果 单位：dB(A). 东厂界; 52; 40. 南厂界; 53; 41. 西厂界; 54; 43. 北厂界; 52; 42. 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类; 60; 50. 孟津县康之源养老院; 52; 41. 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类; 55; 45. 根据监测结果可知，项目四周厂界声环境现状均能够满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 2类标准要求；孟津县康之源养老院的声环境现状均能够满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 1类标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目不涉及废气污染源，无需设置大气环境保护目标。根据现场调查，项目厂界外50m范围内的声环境保护目标为孟津县康之源养老院，详见下表。项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标。项目环境保护目标图见附图三。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 声环境（厂界外50m范围内）; 孟津县康之源养老院; 南，48m; 《声环境质量标准》 (GB 3096-2008) 1类标准. 地表水; 黄河渠; 北75m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类. 文物; 邙山陵墓群 （东汉陵区）; 保护区; 国家重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS. 最高允许排放浓度; 500mg/L; 300mg/L; —; 400mg/L. 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. |
| 总量 控制 指标 | 本项目职工生活污水经化粪池处理后，与纯水处理设施排水一起经市政污水管网，排入白鹤镇污水处理厂。COD、氨氮排放量纳入白鹤镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用会盟镇陆村村委会已建厂房进行生产，不涉及土建工程。施工期主要工作是设备安装，工程量较小且在密闭建筑内进行，因此项目施工期基本不会对周围环境产生影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目运营期污染源主要为废水、噪声和固体废物，不涉及废气污染源。 一、水环境影响分析 1、废水源强及治理措施 （1）生活污水 本项目劳动定员4人，不在厂区食宿。生活用水主要为职工洗漱用水，用水量按照30L/人•d计，年工作200天，则本项目生活用水量为0.12t/d（合计24t/a）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为0.096t/d（19.2t/a），主要污染物产生浓度分别为COD 350mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 200mg/L。生活污水经厂区化粪池处理后，进入白鹤镇污水处理厂进行处理。 （2）纯水处理装置废水 本项目纯水机制备纯水过程中产生的浓水属于清净下水，浓水主要污染物为COD 40mg/L、SS 30mg/L，污染物浓度很低，直接排入污水管网。 2、废水治理措施可行性分析 项目生活污水产生量为19.2t/a（0.096t/d），参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、NH3-N、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的排放浓度分别为COD280mg/L、BOD5 162mg/L、NH3-N 29.1mg/L、SS 140mg/L。本项目生活污水产生量为0.096t/d，厂区化粪池容积为5m3，则废水在化粪池内暂存时间为52.08天，满足《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中化粪池停留12~24h的要求。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，是一种节能、价廉的生活污水处理设施，在小型企业中较为常见。 - 项目污水产生及排放情况表 项目/处理单元; 废水量（m3/a）; pH; COD （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; SS （mg/L）; BOD5 （mg/L）. 生活污水; 进水水质; 19.2; 6~9; 350; 30; 200; 180. 化粪池出水水质; 6~9; 280; 29.1; 140; 162. 去除率（%）; /; 20; 3; 30; 10. 软化废水; 21.4; 6~9; 40; /; 30; /. 总排口水质; 40.6; 6~9; 153.5; 13.8; 66.2; 76.6. 污水处理厂进水水质标准; /; 6~9; 350; 32; 260; 180. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; /; 6~9; 500; /; 400; 300. 达标性分析; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据表11可知，本项目总排口水质均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和白鹤镇污水处理厂进水水质要求，污水处理工艺可行。 3、废水进入白鹤镇污水处理厂可行性分析 孟津县白鹤镇污水处理厂，现状污水处理规模为1万m3/d，进水水质要求为COD≤350mg/L、BOD5≤180mg/L、SS≤260mg/L、氨氮≤32mg/L、总氮≤45mg/L、总磷≤3.5mg/L。 白鹤镇污水处理厂目前正在实施的二期工程新增处理规模为2万m3/d，并配套建设3.0万m3/d的深度处理工段，目前正在进行土建工程施工，届时将形成3.0万m3/d的废水处理能力，新建污水处理系统处理工艺采用二级生物处理和深度处理相结合的污水处理工艺，且新建深度处理工段设计规模为3.0万m3/d，兼顾现有工程废水处理。二期工程由集聚区管委会负责建设运营，设计排水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准（COD、氨氮、总磷三项指标对接（GB3838-2002）中IV类水质标准（COD≤30mg/L、氨氮≤1.5（2.5）mg/L、总磷≤0.3mg/L）），同时通过优化工艺运行及药剂投加，可基本实现达到新发布的（DB41/2087-2021）表1 一级标准，处理后的大部分尾水（2.0万m3/d）作为中水回用，主要用作神华国华孟津发电有限公司冷却水及市政绿化用水等，其余依托现有排污口排入黄河渠。 经现场调查，污水管网已铺设至本项目所在区域，本项目废水经厂区预处理设施预处理后水质满足该污水处理厂进水标准，故本项目污水进入该污水处理厂是可行的。 |

|  | - 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染 物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; pH COD BOD5 氨氮 SS; 白鹤镇污水处理厂; 间接排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 化粪池; 化粪池; DW001; 是; 企业 总排口. 2; 纯水处理设施排水; COD SS; 间接排放，排放期间流量稳定; /; /; /; DW001; 是; 企业 总排口. - 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; pH（无量纲）; 6~9; /; /. COD; 153.5; 0.00003; 0.0062. 氨氮; 13.8; 0.000003; 0.0006. SS; 66.2; 0.000014; 0.0027. BOD5; 76.6; 0.000016; 0.0031. |
| --- | --- |

|  | - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 112.6179; 34.8111; 0.0041; 白鹤镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放; 昼夜; 白鹤镇污水处理厂; COD; 30. NH3-N; 1.5（2.5）. - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口 编号; 污染物 名称; 监测 设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; pH; 手工; /; /; /; /; 混合样 三个; 一年一次; 玻璃电极法. COD; 手工; /; /; /; /; 重铬酸钾法. BOD5; 手工; /; /; /; /; 稀释与接种法. SS; 手工; /; /; /; /; 重量法. NH3-N; 手工; /; /; /; /; 纳氏试剂比色法. |
| --- | --- |

|  | 二、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为搅拌机、板框过滤机和隔膜泵等，噪声值在65~75dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声降噪后，噪声源强可衰减约20dB(A)。具体噪声源强及治理措施见下表。 - 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 数量; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 搅拌机; 3台; 65; 基础减振、建筑隔声; 45. 板框过滤机; 1台; 70; 50. 隔膜泵; 1台; 75; 55. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，因此经计算本项目运行后，厂界及四周敏感点昼间噪声预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 北厂界; 南厂界; 西厂界; 孟津县康之源养老院. 贡献值; 43.4; 43.4; 50.0; 50.0; 21.4. 现状值; /; /; /; /; 52.0. 预测值; 43.4; 43.4; 50.0; 50.0; 52.0. 标准值; 60; 55. 由上表预测结果可知，本项目四周厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；孟津县康之源养老院噪声预测值能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准要求。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ1031—2019）求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 四周厂界; 等效连续A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类. 四、固体废物影响分析 本项目固体废物主要包括职工生活垃圾、纯水制备工序产生的废活性炭、废反渗透膜和生产过程中产生的废浆料。 1、生活垃圾 本项目劳动定员4人，生活垃圾按照0.5kg/人·d的产生量计算，则生活垃圾产生量为0.4t/a，垃圾桶收集后定期由环卫部门清运处置。 2、一般工业固体废物 纯水制备系统废活性炭更换量0.2t/次，更换频率约每半年一次，则产生量约0.4t/a；废反渗透膜更换量为0.05t/次，更换频率约每一年一次，则产生量约0.05t/a。纯水制备系统产生的废活性炭和废反渗透膜为一般固体废物，制备设备生产厂家前来替换，替换后的废料即由厂家回收，不在厂区内暂存。 废浆料产生量为90t/a（含水率为67%），生产内设置废浆料暂存区10m2，交由碳化硼浆料生产厂家回收。 五、地下水、土壤影响分析 本项目为电子陶瓷浆料（碳化硼浆料），租用现有生产车间进行生产。项目生产过程无废气和危险废物产生。本项目职工生活污水经化粪池处理后，与纯水处理设施排水一起经市政污水管网，排入白鹤镇污水处理厂。本项目生产车间采用混凝土硬化，对地下水和土壤影响较小。 六、环境保护措施投资 本项目总投资500万元，环保投资约3.5万元，占总投资0.7%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废水; 生活污水; 废水收集池; 1个; 5m3; 1.0; 新建. 压滤废水; 压滤废水收集箱; 1个; 6m3; 1.0; 新建. 噪声; 设备噪声; 密闭隔声; /; /; 0.5; 新建. 固体废物; 一般固废; 一般固废暂存区; 1个; 10m2; 1.0; 新建. 总计; 3.5. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | DA001生活污水和 纯水制备设施废水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 声环境 | 搅拌机、压滤机、隔膜泵 | 噪声 | 建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 纯水制备系统产生的废活性炭和废反渗透膜为一般固体废物，由纯水制备设备厂家替换，替换后的废料即由厂家回收，不在厂区内暂存；废浆料交由碳化硼浆料生产厂家回收。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | - 项目运营期应按照环境监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，并建立环境管理台账，台账保存期限不得少于五年。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳厚民新材料科技有限公司年产精细电子陶瓷浆料30吨建设项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.0062 |  | 0.0062 | +0.0062 |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0006 |  | 0.0006 | +0.0006 |
| 一般工业 固体废物 | 废活性炭 |  |  |  | 0.4 |  | 0.4 | +0.4 |
|  | 废反渗透膜 |  |  |  | 0.05 |  | 0.05 | +0.05 |
|  | 废浆料 |  |  |  | 90 |  | 90 | +90 |
| 危险废物 | 不涉及 |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①